جامعة الملك سعود						إسم الطالب: ........................................

كلية العلوم						الرقم الجامعي : ...........................................

قسم الجيولوجيا و الجيوفيزياء 					     الدرجة:

الإمتحان النهائي

اليوم : الأحد التاريخ : 19/9 /1431هـ الموافق : 28/ 8/ 2010  م

الدكتور / بسام بن عبد المعطي أبو عمارة

س 1 : ضع أمام العبارات التالية الصحيحة علامة ( √ ) أوو الخاطئة علامة (  X  ) :

- يكمننا عند إجراء التسجيلات الجيوفيزيائية للآبار إستخداما بدون اللجؤ لحفر البئر.    (       ).

- يعمل سائل الحفر Drilling Fluid Mud على تدعيم جوانب ثقب الحفر Borehole و المحافظة عليها من من الإنهيار،إضافة إلى تبريد و تنظيف رأس الحفرأثناء عمليات الحفرللبئر. (       ).

- قطر الإجتياح لسائل الترشيح حول فتحة البئر يمثل بداية الطبقة الغير مثأثرة بسائل الترشيح.        (       ).

- تزداد درجة الحرارة بدرجة منتظمة بزيادة عمق الحفر للبئر الإرتوازي و المسماة بالممال الحراي والتي بموجبه تم تصميم كافة أجهزةالتسجيلات الجيوفيزيائية الآبارية لتتحمل أو لتقاوم درجة حرارة 200 درجة مئوية (400 درجة فهرنهايت)أثناء إجراء القياسات الجيوفيزيائية المختلفة لتتابع الطبقات المحفورة.

(       ).

- عمق إستقراء و فحص الطبقة Depth of Investigation يعتمد على المسافة الفاصلة بين المرسل و المستقبل في جهاز التسجيل الجيوفيزيائي . 						              (       ).

- تسجيلات الجيوفيزيائية للكثافة Density log تساعد مهندس الحفر على تحديد قطر البئر و ميلها و إتجاه الحفرفيها.									                    (       ).

- التسجيلات الجيوفيزيائية هي تسجيلات غير مستمرة لمعرفة الخصائص الفيزيائية للطبقة / الطبقات المحفورة مقابل عمود سائل الحفر Drilling Fluid Mud. 						   (       ).

- مجموعة التسجيلات الجيوفيزيائية الأبارية الكهربائية للآبار تشتمل على تسجيل الجهد الذاتي Self Potential (SP)، و تسجيل المقاومة الكهربائية Resistivity Log ، و تسجيل التوصيل الجيوفيزيائي Conductivity Log ، وتسجيلات سرعة الصوت Sonic Log ، و تسجيلات النشاطات الإشعاعية للصخر.                          (        ).

- إجراء التسجيلات الجيوفيزيائية للآبارليس مهما نظرا لصعوبة تنفيذها و إجرائها ، وعدم تنوعها و إرتفاع تكاليف إستخدامها.									    (        ).

- يعمل سائل الحفر على نقل فتتات الطبقات Cutting الناتج من الحفرمن أسفل البئر و إلى السطح أثناء الحفر عن طريق دورته المغلقة  Closed Circulation بإستخدام مضخات قوية تتناسب و هذا الغرض.     (        ).

- التسجيلات الجيوفيزيائية الكهربائية يستلزم إجرائها إستخدام سائل الحفر D.F. Mud في البئر.    (       ).

- كيكة الحفر Mud Cake تتكون بواسطة الطبقة المحفورة على جدار البئر بسمك كبير جدا .

(       ).

- ضغط الطبقة Formation Pressure ينتج من ضغط السوائل و الغازات الطبيعية المحصورة  في الطبقة المحفورة.								                                (       ).

- يكون إجتياح (تداخل /عمق) سائل الترشيح كبيرا (عميقا) في الطبقات ذات المسامية العالية. 	   (       ).

- عمق التسجيل الجيوفيزيائي للطبقة Depth of Investigation  هو عبارة عن المسافة المحصورة من سطح البئر و عمقه النهائي. 									   (         ).

- دقة  التسجيل العمودي للطبقة هي عبارة عن العرض الكلي لتسجيل إستجابة الطبقة Deflection Line مقسوما على 2. 									           (       ).

- يقل عمق التداخل لقراءة التسجيل الجيوفيزيائي للآبار بإستخدام جهاز Neutron Log كلما زادت مسامية الطبقة. 							                                         (         ).

- لا تتأثر حدود الطبقة السميكة أي قيم تدرج خط التسجيل الجيوفيزيائي عند تكون الكتف Shoulder  بسرعة إجراء التسجيل الجيوفيزيائي للبئر.    						             (         ).

- تربيع قيم قراءات التسجيلات الجيوفيزيائية الآبارية لا يعد أساسيا لإعطاء القراءة و التفسيرالجيوفيزيائي الصحيح للطبقة. 										    (        ).

- درجة التوصيلية للصخر هي معكوس درجة تسجيلات المقاومة الكهربائية للطبقة. 		    (        ).

- المقاومة الكلية للصخر المسامي و الحاوي على مياه مالحة تكون كبيرة و عالية. 		    (        ).

- تكون مقاومة الكهربائية الصخر / الطبقة  عالية عند إحتواءه على Hydrocarbon materials.

(        ).

- حبيبات الصخر المسامي المسماة بـ Matrix  هي المسؤولة عن تكون المقاومة والتوصيل الكهربائي في الصخر و ليس محتوى الصخر من السوائل. 							   (        ).

- التسجيل الجيوفيزيائي للكثافة Density Log هو عبارة عن التسجيل الجيوفيزيائي المستمر لتسجيلات الكثافة للطبقات المحفورة شاملة حبيبات الطبقة ومحتوى السوائل التي تحتويها الطبقة ، كما و يستخدم هذا التسجيل في قياس المسامية وكثافة المواد/و الصخور.								   (        ).

- يتم التسجيل الجيوفيزيائي للكثافة برشق أو ضرب الطبقة  بذبذبات مركزة ذات طاقة متوسطة و عالية تتراوح  من 0.2 إلى 2 مليون إلكترون فولت mev.  						   (        ).

- التسجيلات الجيوفيزيائية للنيوترون Neutron Log لها علاقة بقياس المحتوي الهيدروجيني في الطبقة، وبالتالي قياس محتوى الطبقة من السوائل ، كما تعمل على قياس مسامية الصخر. 			   (        ).

- يحتوي جهاز تسجيلات النيوترون على مصدر إشعاعي نيتروني سريع و حساسين Two Detectors ، حيث يقوم الحساس بقياس كمية الفقد من الطاقة و التي تمر خلاله. 					   (        ).

- أجهزة قياس أو تسجيل القياسات اللتسجيلية الضحلة (قليلة العمق) عن طريق إستخدام   Pad electrode يحوي مصدر التيار الكهربائي وحساسات لمراقبة و تسجيل القراءات ملتصقا تماما بجدار البئر أثناء إجراء التسجيل الجيوفيزيائي للمقاومة. 								   (        ).

- تستخدم أجهزة Induction Tool logs  لقياس مقاومة الطبقة المحفورة عند إستخدام سائل حفر مخلوط بالزيت.     										   (        ).

- قراءات تسجيل Self Potential تكون ذات قيمة سالبة (-) عندما تكون مياه الطبقة أكثر ملوحة من سائل الترشيح، وذات قيمة موجبة (+) عندما تكون مياة الطبقة أكثر عذوبة من سائل الترشيح. 		   (        ).

س2: ضع علامة دائرة ( O ) حول الحرف الأبجدي الدال على الإجابة الصحيحة فيما يلي:

- تتكون تسجيلات الآبار الجيوفيزيائية للجهد الذاتي Self Potential (SP)  نتيجة لـ :

  - وجود سائل موصل في البئر Conductive Fluid in the Borehole.

  - طبقة ذات مسامية محاطة بطبقة غير منفذة..

  - إختلاف ملوحة السوائل بين الطبقتين (بين سائل الحفر في البئر و سائل الطبقة) .

  - جميع ما جاء أعلاه.

- التسجيلات الجيوفيزيائية لتسجيلات الآبار بإستخدام جهاز الGamma Ray tool  :

  - هو التسجيل الجيوفيزيائي المستمر لنشاط المواد المشعة في الطبقة مثل اليورانيوم و البوتاسيوم و الثوريوم .

  - هو التسجيل الجيوفيزيائي المستمر لنشاط المواد الغير المشعة في الطبقة.

  - هو التسجيل الجيوفيزيائي المستمر لنشاط العناصر المشعة في الطبقة مثل البوتاسيوم فقط.

  - جميع ما ذكر أعلاه.

- يرسم أويوقع التسجيل الجيوفيزيائي لجهاز الكاليبر المستمر لقطر رأس الحفر في البئر المحفورة من الأسفل إلى الأعلى :

  - بخط متقطع في ال Tract# 2  و بمقياس رسم أفقي ممثل بالبوصة.

  - بخط متقطع في ال Tract# 3   و بمقياس رسم أفقي ممثل بالبوصة.

  - بخط متقطع في ال Tract#1    و بمقياس رسم أفقي ممثل بالبوصة.

- يتم قياس و تسجيل درجة حرارة البئر Borehole Temperature بإستخدام Temp. Log و المستخدم في تصحيح ومعايرة أجهزة Resistivity Tools ، و تحديد الطبقات الخازنة الحاوية على ال Hydrocarbon ، وأيضا في معرفة ضغظ السوائل في البئرحيث أن :

  - الحرارة الأرضية تزداد مع إزدياد العمق نتيجة لسريان الطاقة الحرارية من باطن الأرض إلى سطحها.

  - الحرارة الأرضية Geo-temperature تتناقص مع العمق في البئر نتيجة لتناقص سريان الطاقة الحرارية من سطح البئر إلى باطن الأرض.

  - ماجاء في الفقرتين a  و b أعلاه .

  - جميع ما ذكر أعلاه.

- دليل المقاومة (Ro/Rt) يستخدم لحساب درجة الإشباع (Sw) للسوائل  في الطبقة ، و يكون هذا الدليل أقل من 3 في:

  - الطبقة المشبعة على الأكثر بالماء.

  - الطبقة المشبعة على الأكثر بالنفط.

  - الطبقة المشبعة بالماء.

  - الطبقة الغير حاوية للسوائل.

- الإستخدامات الكمية لأجهزة  تسجيل المقاومة للطبقة هي:

  - حساب و تحسس و تقدير حجم الزيت الخام و الغازات المتواجدة في الطبقة.

  - تقدير و تعريف درجة التشبع (Sw).

  - تحديد دليل المقاومة الذي يشير إلى أهمية الطبقة و محتواها.

  - جميع ما جاء أعلاه.

- يستخدم جهازالتسجيل الجيوفيزيائي للمقاومة  المسمى بـ Micro-Laterolog ( MLL) لقياس :

  - ٌRxo(+ Rmc)

  - Rxo+Ri

  - Rt

  - جميع ما ذكر أعلاه.

- الهدف الأساس من قياس و تسجيل Gamma Ray Log  الكمي هو:

  - قياس حجم طبقة الشيل Shale volume  .

  - التعرف على السحنات الصخرية و مضاهاتها مع بعضها البعض.

  - التعرف على أنواع الصخور و تتابعها.

  - قياس حجم المعادن المشهة في الصخر.

  - ماجاء فقط في الفقرتين a و d .

- التسجيل الجيوفيزيائي للأشعة جاما الطفيفية  Spectral Gamma Ray  للأبار هو عبارة عن :

  - القياس المتتابع لأشعة جاما (Gamma Ray) لطبقات البئر المتتابعة.

  - القياس المتتابع لعنصر الثوريوم و اليورانيوم و البوتاسيوم حيث يرسم كل حدة.

- التوصيلية الكهربائية للطبقة /للصخر Rock Conductivity هي توصيل الصخر :

  - نتيجة لتوصيل حبيبات الصخر للتيار الكهربائي.

  - نتيجة للغراغ أو المسام Pores المتواجدة بين حبيبات الصخر.

  - نتيجة لنوعية السوائل التي يملاءها الفراغ بين حبيبات الصخر.

  - كل ماجاء أعلاه.

- القانون المتحكم في المقاومة هو التيار الكهربائي ووحدته في التسجيل الجيوفيزيائي تحسب بـ:

  - بالأمبير (A).

  - Counts/Sec. .

  - بلأوم Ohms (m2/m) Ώ .

  - PPM .

  - Mev .

  - Millimetre .

  - M/min. .

- الطبقة ذات المسامية العالية و الحاوية على مياه مالحة تكون قيم تسجيلقيمة المقاومة الكلية لها:

  - عالية.

  - عالية جدا.

  - متوسطة.

  - قليلة Low .

  - لا توجد مقاومة نتيجة لعدم وجود تياركهربائي.

- الطبقة الحاوية على مواد هيدروكربونية وذات مسامية عالية تكون قيم تسجيلات الجيوفيزيائية للمقاومة الكهربائية للها :

  - قليلة Low .

  - متوسطة.

  - عالية High .

  - لن تكون هناك قيمة مقاومة كهربائية يمكن تسجيلها.

- إستخدمت شركة شلمبرجير Schlumberger رسم كافة تسجيلاتها الجيوفيزيائية المسجلة مع الوقت ، حيث يتم رسم أو تمثيل الوقت بدقيقة واحدة (10/ثانية أو 600م/ساعة) عند إجراء التسجيل الجيوفيزيائي بغرض مراقبة ثبات سرعته و الحصول على قراءات صحيحة عند إجراءه عن طريق وضع:

  - خط عمودي ثقيل متقطع بالتساوي  Dashed grid (line Marker)  مع العمق، حيث يمثل كل خط متقطع دقيقة واحدة.

  - خط عمودي ثقيل متقطع غير متساوي القطع  Dashed grid (line Marker)  مع العمق، حيث يمثل كل خط متقطع دقيقة واحدة.

  - خط عمودي ثقيل غيرمتقطع وكامل  Dashed grid (line Marker)  مع العمق.

- يتم عرض رسم التسجيلات الجيوفيزيائية الآبارية المختلفة وفقا لمقاييس معهد البترول الأمريكي (API) American Petroleum Institute  و على شكل شبكة Grid بـ:

  - يكون عرض ورقة الرسم أو التسجيل 21سم ومقسم إلى عدد 2 خانة (Track )  عرض كل خانة 6.4 سم.

  - يكون عرض ورقة الرسم أو التسجيل 21سم ومقسم إلى عدد 4 خانات (Tracks )  عرض كل خانة 6.4 سم.

  - يكون عرض ورقة الرسم أو التسجيل 21سم و عدد 3 خانات (Tracks )  عرض كل خانة 6.4 سم.

س3: تعرف دقة إستجابة الطبقة للتسجيل الجيوفيزيائي المسماة بـ Vertical Resolution بنصف العرض الكلي لقراءة إستجابة الطبقة للتسجيل (a/2). بين بالرسم كيفية حساب أو إستنتاج دقة حساب سمك طبقة واحدة ، عن طريق تحديد ما يلي على الرسم؟

- رسم طبقة.

- رسم خط التسجيل الجيوفيزيائي المقابل لها Deflection Line.

- تحديد إجمالي قيمة قراءة التسجيل للطبقة  (Total Deflection line "a") .

- إيضاح بداية الحد العلوي والسفلي للطبقة الممثل لنصف عرض إجمالي القيمة المسجلة (أي وضع a/2 على الـ (Deflection Line.

- بيان سمك الطبقة على خط Deflection line بالرسم .

س 4: عند إجراء التسجيل الجيوفيزيائي للمقاومة  Resistivity Logللطبقة/للطقبات الجيولوجية , نقوم بإختيار جهار تسجيل المقاومة المناسب لغرض تسجيل كافة قراءات المقاومة المختلفة لكافة مناطق المتأثرة بسائل الترشيح في الطبقة الواحدة. بين بالرسم الدقيق مايلي:

- 1- محور البئر.

- كيكة الحفر.

- منطقة الغمر الكلي بسائل الترشيح للطبقة.

- منطقة الإجتياح Invaded zone للطبقة.

- المنطقة الغير متأثرة بسائل الترشيح من الطبقة

- بين على الرسم مع المسافة مسمى و إختصار كافة تسجيلات المقاومات المختلفة لسائل الحفر ولكل منطقة من هذه المناطق .