بعض التطبيقات بالشريط

- إنشاء خط عمودي على المستقيم AB من نقطة C تقع على المستقيم AB إلى النقطة D (أي تحديد النقطة.(D تتم العملية بالاستعانة بمثلث فيثاغورس . أولا نضع نقطة E على الاستقامه على بعد 6م من النقطة C ثم نضع طرف الشريط عند النقطة E وقراءة الشريط ( 18م ) عند النقطه C بحيث تكون المسافة من C إلى D 8م والمسافة من E إلى D تكون 10م ثم يشد الشريط ونضع الاشارة

- نفس العملية السابقة بطريقة أخرى . نحدد نقطتي E و F على الاستقامة وعلى نفس البعد من C ثم نأخذ طولا غير محدد من الشريط نضع بدايته عند E ونهايته عند F ونشد الشريط ونضع إشارة عند قراءة منتصف الطول المأخوذ D فيكون قد تحقق لدينا مثلث متساوي الساقين.

- تجربة أخرى يتم إنزال عمود على استقامة مفروضة AB ولكن من نقطة تقع خارج الاستقامة ( C ) أي المطلوب تحديد مكان D . تعتمد أيضا على المثلث المتساوي الساقين فنأخذ طول غير محدد L نضع بداية الشريط عند C والطرف L مع الشاخص يتحرك حسب قوس إلى أن يقع على الاستقامه ( أي الخط المستقيم AB ) الشخص الموجه يكون خلف A ثم تعاد العملية من الطرف الآخر فيتحدد لدينا E و F فتكون D في منتصف المسافة .

- تجربة أخرى يتم إنشاء خط موازي لاستقامة مفروضة AB من نقطتين غير محددتين E و F ننشئ عمودين بنفس الطول L فيتحدد لدينا E' و F' وهي الاستقامة الموازية . ويتم ذلك اعتمادا على الخطوتين 12 و 13 .

16- يتم الانتقال إلى موقع آخر للقيام بتجربة أخرى وهي تنزيل تفصيلة مبنى باستخدام الموشور . يتم وضع شاخصين على استقامة واحدة والثالث يكون خارج المستقيم ثم يتم استخدام الموشور حتى نرى الثلاث شواخص متطابقة جميعا وبعد ذلك يتم وضع مستقيم عند الشاخص الثالث وتحديد نقطتين K و C . ثم يتم أخذ القياسات.

- بعد ذلك يتم انزال خطين ولكن من نقطة واحدة ويتم تحديد x1 ، x2 ، y1 ، y2 .

- يتم تحديد اتجاه الشمال باستخدام البوصلة .

فتكون الزاوية مع اتجاه الشمال تساوي صفر