- الشبكات المحلية

- شبكات محلية باستخدام أنظمة تشغيل بسيطة (مثلاً   MS-DOS)

- بدون استخدام كروت الشبكة

    - تجربة رقم (1):
وصل حاسبين عن طريق الكبل التفرعي LPT باستخدام:
- الأوامر المباشرة      interlnk  -  intersvr
- باستخدام البرنامج    NC   [ Norton Commander ]
- باستخدام برامج أخرى مثل FX.

    - تجربة رقم(2):
أعد التجربة رقم (1) ولكن باستخدام الكبل التسلسلي  COM.

- باستخدام كروت الشبكة

- شبكات محلية باستخدام أنظمة تشغيل متقدمة:

- بدون استخدام كروت الشبكة

مثلاً نظام التشغيل  Windows 98  [ كممثل عن أنظمة  Home Edition ]

    - تجربة رقم (3):
وصل حاسبين عن طريق الكبل التفرعي LPT وباستخدام أمر وصل جهازين بشكل مباشر.

    - تجربة رقم (4):
إعادة التجربة (3) باستخدام الكبل التسلسلي COM

    - تجربة رقم (5):
وصل حاسبين عن طريق منفذ الـ USB

- باستخدام كروت الشبكة

- تجربة رقم (6):
وصل حواسيب باستخدام كروت الشبكات ذات المنفذ المحوري.

- تجربة رقم (7):
وصل حاسبين باستخدام كروت الشبكات ذات المنفذ RJ45 واستخدام الكبل المعكوس.

- تجربة رقم (8):
وصل ثلاثة حواسيب باستخدام كروت الشبكات ذات المنفذ RJ45 وبدون استخدام الموزع HUB

- تجربة رقم (9):
وصل حواسيب باستخدام كروت الشبكات ذات المنفذ RJ45 وباستخدام الموزع (HUB)

- شبكات محلية باستخدام أنظمة تشغيل متقدمة:

- نظام التشغيل Windows NT4.0 [ كممثل عن أنظمة  Professional ]

- تجربة رقم (10):
وصل حاسبين NT4.0 بواسطة الكبل التفرعي LPT.

- تجربة رقم (11):
إعادة التجربة رقم (10) باستخدام الكبل التسلسلي COM.

- الشبكات العالمية (وصل حواسيب عن طريق مقاسم الهاتف)

- مقاسم الهاتف التشابهية (Analog) والاتصال بواسطة جهازالـ  Modem :

- تجربة رقم(12):
وصل حاسبين ذوات نظام التشغيل Windows 98

- تجربة رقم (13):
أعد التجربة (12) باستخدام نظام التشغيل NT4.0

- تجربة رقم (14):
أعد التجربة (12) بحيث يكون أحد الحاسبين ذا نظام تشغيل Windows 98 و الآخر NT4.0

- مقاسم الهاتف الرقمية (Digital) والاتصال بواسطة كروت ISDN:

- تجربة رقم (15):
وصل حاسبين ذوات نظام التشغيل Windows 98

- تجربة رقم (16):
أعد التجربة رقم (15) باستخدام نظام التشغيل NT4.0

- تجربة رقم (17):
أعد التجربة رقم (15) بحيث يكون أحد الحاسبين ذا نظام تشغيل Windows 98 والآخر Windows NT4.0

- شبكات  Client Server

- تجربة رقم (18):
تجهيز حاسب بنظام التشغيل NT4.0 Server

- تجربة رقم (19):
توصيف الــ Server في التجربة (18) بـ  DNS  +   WINS

- تجربة رقم (20):
توصيف الـ Server  أو أي حاسب بالشبكة في التجربة (18) بخدمة  IIS

- تجربة رقم (21):
تجهيز ا لـ Server أو أي حاسب بالشبكة بخدمة الـ DHCP

- تجربة رقم (22):
تجهيز الـ Server أو أي حاسب بالشبكة بخدمة  Proxy.

- تجربة رقم (23):
تجهيز الـ Server أو أي حاسب بالشبكة بخدمة النسخ الاحتياطي  Backup باستخدام البرنامج المزود مع نظام التشغيل.

- تجربة رقم (24):
أعد التجربة (23) باستخدام برنامج Veritas مع تحميل الـ Backup  على Tape أو CD أو DVD.

- تجربة رقم (25):
تزويد الشبكة بـ Print Server.

- تجربة رقم (26):
تزويد الشبكة بـ  Terminal Server.

- تجربة رقم (27):
تزويد الشبكة بـ Exchange Server

- تجربة رقم (28):
تزويد الشبكة بـ Chat Server (كتابة + صورة + صوتا + حركة)

- تجربة رقم (29):
تجهيز الشبكة بـ  Profiles , users

- تجربة رقم (30):
تجهيز الشبكة بالحمايات اللازمة  Policy.

- تجربة رقم (31):
وصل مخدمين عن طريق مقاسم الهاتف وجعل أحد المخدمين Web Server

- تجربة رقم (32):
تطوير التجربة (31) وجعل المخدم  FTP – Server

- تجربة رقم (33):
تطوير التجربة (32) وجعل المخدم PHP Server.

- تجربة رقم (34):
تطوير التجربة (33) وجعل المخدم My SQL Srever.

- تجربة رقم (35):
تصميم موقع انترنت مزود بـقاعدة بيانات (Database) ونشرها على  الـ Server في التجارب (30),(31),(33),(34).

- تجربة رقم (36):
التحكم بالأجهزة الكهربائية عن طريق المنفذ التفرعي  LPT.

- تجربة رقم (37):
إعطاء شبكة ذات مجال (Domain) الثقة إلى شبكة أخرى ذات مجال (Domain) مختلف وبالعكس.

- تجربة رقم (38):
تجهيز المخدم بكرت SCSI.

- تجربة رقم(39):
تجهيز المخدم بأقراص صلبة (HHD) SCSI

- تجربة رقم (40):
استخدام الـ Raid[0] ، Raid[1] ، Raid[10] ، Raid[5]

- تجربة رقم (41):
تجهيز الشبكة بـ Time Server.

- تجربة رقم (42):
استخدام برنامج Norton Ghost لعمل ما يلي:
- صورة عن Partition
- صورة عن Hard
وتخزين أياً من هاتين الصورتين على أي مكان في الشبكة.

- تجربة (43):
قيادة الشبكة عن باستخدام برنامج PC-Anyware.

- تجربة رقم (44):
التحكم بإقلاع أجهزة الحاسوب عبر الشبكة.

_________________________

______________

____

_

- شبكات محلية باستخدام أنظمة تشغيل بسيطة (مثلاً   MS-DOS 6.22):

- بدون استخدام كروت الشبكة

سنستخدم في التجارب اللاحقة أكبال من نوع LPT الذي يحوي على 25 إبرة (pin), COM  الذي يحوي 9 مداخل, ولهذه الأكبال ترتيب عالمي للأشرطة الداخلية التي تحويها والتي تصل بين أطرافها, ولكننا عندما نقوم بشراء كبل LPT مثلاً من السوق تكون كل إبرة في هذا الكبل متصلة بمقابلتها تماما من الطرف الآخر ولذلك نلاحظ أن الكبل الذي اشتريناه لا يعمل (كناقل معلومات), وحتى نجعله يعمل يجب أن نعيد ترتيب الوصل بين الإبر بحيث يصبح موافق للترتيب العالمي.

ومن أجل الكبل LPT نقوم بتصنيع الكبل وفق الجدول التالي:

| الطرف السفلي | الطرف العلوي |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 15 | 2 |
| 13 | 3 |
| 12 | 4 |
| 10 | 5 |
| 11 | 6 |
| غير متصل | 7 |
| غير متصل | 8 |
| غير متصل | 9 |
| 5 | 10 |
| 6 | 11 |
| 4 | 12 |
| 3 | 13 |
| 14 | 14 |
| 2 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 25 | 18 |
| 25 | 19 |
| 25 | 20 |
| 25 | 21 |
| 25 | 22 |
| 25 | 23 |
| 25 | 24 |
| 25 | 25 |

أما من أجل الكبل COM نقوم بتصنيع الكبل وفق الجدول التالي:

| الطرف السفلي | الطرف العلوي |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| غير متصل | 2 |
| 4 | 3 |
| 3 | 4 |
| غير متصل | 5 |
| 6 | 6 |
| 8 | 7 |
| 7 | 8 |
| غير متصل | 9 |

تجربة رقم (1) وصل حاسبين عن طريق الكبل التفرعي LPT :

- باستخدام الأوامر المباشرة   interlnk  -  intersvr:

في هذه التجربة سيكون أحد الحاسبين Server و الآخر Client . الحاسب Client سيكون المتحكم بإدارة الملفات بين الحاسبين.

ندخل التعليمة التالية في الحاسب الأول:



فيظهر لنا مايلي:

ثم نكتب في الحاسب الثاني التعليمة:



فتظهر لنا الرسالة التالية:

مفادها: يجب توجيه نظام التشغيل لاستخدام هذه التعليمة عن طريق الإشارة لها في ملف اسمه config.sys, فنقوم بتحرير هذا الملف بإدخال التعليمة:



ثم نقوم بإضافة السطر التالي في هذا الملف:

بعد ذلك نحفظ الملف ونعيد تشغيل الحاسب (كما هو متعارف عليه عند إجراء أي تغيير في الملف Config.sys), ثم نعيد إدخال التعليمة من جديد:



نلاحظ أن سواقات الحاسب الأول (Server) قد أضيفت إلى سواقات هذا الحاسب وأخذت ترتيب الحروف التالي لها.

وبذلك نستطيع إدارة ملفات الحاسبين من إنشاء ونسخ وحذف... من خلال هذا الحاسب.

- باستخدام برنامج NC [Norton Commander]:

NC   برنامج لإدارة الملفات يعمل تحت بيئة نظام التشغيل  MS-DOS.

نختار من قائمة Left الخيار Link ونحدد نوع المنفذ LPT1, كما نحدد نوع الاتصال Master, ثم نختار الأمر Link.

يقوم الحاسب بالبحث عن الحاسب الآخر:

في الحاسب الثاني نختار من القائمة Right (أو من القائمة Left لايهم) الخيار Link ونحدد نوع المنفذ LPT1, ونوع الاتصال Slave, بعد ذلك نختار الأمر Link.

نلاحظ على شاشة الحاسب الأول (Server) في أعلى القسم اليساري مكتوب [ Link:\C:\ [ومن تحتها ملفات الحاسب الثاني (Client).

وبذلك نستطيع إدارة المفات بين الجهازين باختيار الأوامر المطلوبة من الشريط الموجود أسفل الشاشة.

-باستخدام برنامج :FX

برنامج Fx أيضا لإدارة الملفات ويعمل تحت بيئة نظام التشغيل MS-DOS.

بعد تشغيل البرنامج في كل من الحاسبين نضغط المفتاح Esc فنحصل على القائمة الرئيسة Main Menu

نختار منها  Configuration وفي الحقل Port List نكتب نوع المنفذ الذي سيتم عبره وصل الحاسبين وليكن LPT1.

ثم نخرج من البرنامج في كل من الحاسبين بضغط مفتاح Esc.

بعد ذلك نشغل البرنامج من جديد في كلا الحاسبين مع ملاحظة أن الحاسب الذي يشغل البرنامج أولاً يكون Client ولايستطيع التحكم بشيء.

بينما الحاسب الآخر يلعب دور Server ونستطيع من خلاله إدارة الملفات بين الحاسبين.نلاحظ أيضا أن القسم الأيمن من الشاشة يكون دائما للحاسب ذاته, والقسم الأيسر يكون للحاسب    البعيد (Client).

تجربة رقم (2):

أعد التجربة رقم (1) ولكن باستخدام الكبل التسلسلي  COM.

- باستخدام كروت الشبكة:

- حيث سيتم في هذه التجربة عمل شبكة باستخدام كروت الشبكة تحت بيئة نظام التشغيل MS-DOS.

2. شبكات محلية باستخدام أنظمة تشغيل متقدمة:

تجربة رقم (3) وصل حاسبين عن طريق الكبل التفرعي LPT باستخدام أمر وصل جهازين بشكل مباشر:

- باستخدام نظام التشغيل Windows 98:

- نختار من قائمة إبدأ  البرامج  البرامج الملحقة  اتصالات  اتصال مباشر بالكبل.

- فيظهر لنا مربع الحوار الأول من معالج الاتصال المباشر بالكبل كما في الشكل التالي, نختار الخيار ضيف ثم ننقر زر التالي:

- نقوم بعدها بتحديد نوع كبل الاتصال LPT1, ثم ننقر التالي:

- وبذلك نكون أتمننا إعداد الحاسب الضيف, كما يبين مربع الحوار التالي:

- ننقر زر إنهاء يظهر مربع الحوار التالي:

- قبل أن ننقر زر اتصال نقوم بإعداد الحاسب المضيف.

- على الحاسب المضيف نختار من قائمة إبدأ  البرامج  البرامج الملحقة  اتصالات  اتصال مباشر بالكبل.

- ثم نحدد الخيار مضيف كما في الشكل:

- نقوم بعدها بتحديد نوع كبل الاتصال LPT1, ثم ننقر التالي:

- نقوم بعمل المشاركة للمجلدات التي نريد أن نشاهدها على الحاسب الآخر, وهذا ما يشرحه مربع الحوار التالي:

- بعد ذلك نعطي السماحية للحاسب الضيف بمشاهدة الملفات التي أجرينا لها عملية المشاركة, كما في الشكل التالي:

- ننقر موافق مرتين ثم ننقر التالي, فيظهر مربع الحوار التالي:

- في هذه اللحظة ننتقل إلى الحاسب الضيف, وننقر الزر إتصال في مربع الحوار المفتوح, ثم نعود مرة أخرى للحاسب المضيف وننقر الزر إصغاء.

- نلاحظ على الحاسب الضيف ظهور ما يلي:

- بينما على الحاسب المضيف يظهر ما يلي:

- وبعد ثواني قليلة نلاحظ على شاشة الحاسب الضيف أن نافذة قد فتحت وتحوي المجلدات التي قمنا بمشاركتها على الحاسب المضيف.

- وفي حال أننا لم نقم بعمل مشاركة لأي من الملفات أو المجلدات على الحاسب المضيف, سيظهر على شاشة الحاسب الضيف مربع الحوار التالي:

- - باستخدام نظام التشغيل :Windows XP

- بنفس الأسلوب السابق تماما,وفيما يلي الشرح المفصل:

- على الحاسب الأول (Pc1), ومن قائمة إبدأ:

- ويمكننا المتابعة كما الصور في التالية:

- أما على الحاسب الأول (PC2) فنقوم بالخطوات التالية:

- بعد ذلك ننقر نقرة مزدوجة على أيقونة الاتصال الذي أنشأناه على الحاسب Pc1, ونكتب اسم المستخدم و كلمة المرور, ثم ننقر اتصال.

- تجربة رقم (4):

أعد التجربة رقم (3) ولكن باستخدام الكبل التسلسلي  COM.

تجربة رقم (5) وصل حاسبين عن طريق منفذ USB باستخدام نظام التشغيل Windows 98:

نقوم بوصل كبل USB بين الحاسبين, ثم نقوم بتعريف الكبل في كل من الحاسبين كما يلي:

نفتح خصائص جهاز الكمبيوتر, ثم نختار إدارة الأجهزة كما في الشكل التالي:

نحدد على USB Device ثم ننقر زر خصائص, فيظهر مربع الخوار التالي:

ننقر زر إعادة تثبيت برنامج التشغيل, فيظهر لنا مربع الحوار التالي:

ننقر زر التالي, فيظهر لنا مربع الحوار التالي:

نحدد الخيار الأول ثم ننقر زر التالي, و ننقر زر استعراض, ونقوم بتحديد مسار برنامج التعريف والموجود في مثالنا داخل المجلدUN161  في القرص المرفق مع الكبل كما في الشكل التالي:

ننقر موافق, نلاحظ أنه قد عثر برنامج التعريف كما يبين الشكل التالي:

ننقر زر التالي, ونلاحظ أنه يقوم بنسخ برنامج التعريف.

بعد ذلك ننصب البرنامج USB Bridge Cable Application من نفس القرص الليزري, وعند تشغيل البرنامج تظهر لنا النافذ التالية والتي تمثل حالة الحاسب قبل الإتصال

وبعد تعريف الكبل على الحاسب الآخر وتشغيل البرنامج, نلاحظ أن نافذة البرنامج قد أصبحت كما في الشكل التالي:

فإذا أردنا أن ننسخ أي ملف أو مجلد من أحد الحاسبين إلى الآخر ما علينا إلاّ سحب هذا الملف أو المجلد من الأعلى إلى الأسفل أو بالعكس .

وتتم عملية النسخ كما نلاحظ :

وهكذا نكون قد أتممنا عملية وصل حاسبين عن طريق المنفذ USB  .

كرت شبكة ذا منفذ محوري

تجربة رقم (6) وصل عدة  حواسيب عن طريق كروت الشبكة ذات المنافذ المحورية :

في البداية يجب أن نعلم أن الطريقة الوصل هذه تعتمد على تقنية الوصل التسلسلي. حيث يوجد قطع بشكل حرف  Tتوصل إلى كل كرت شبكة, ويتم الوصل بين الحواسيب بالكبل المحوري من خلال هذه القطع, وكما أسلفنا أن الوصل هو وصل تسلسلي نقوم بتركيب عادمين للإشارة على قطعتي T الموصولتان إلى الحاسبان اللذان على طرفي الشبكة, وذلك لامتصاص الإشارات المرتدة.

بعد  أن نقوم بتركيب كروت الشبكة المحورية يجب علينا أن نقوم بتعريفها, لكن من الملاحظ ومن خلال التجربة العملية(عند استخدام نظام التشغيل ًWindows TN 4.0), أن هذه الكروت لايمكن تعريفها بطريقة صحيحة إذا كان في الحاسب كرت شبكة معرف سابقاً, لذلك ينبغي علينا أن نقوم بحذف جميع تعاريف كروت الشبكة السابقة إ ن وجدت, ونعرف الكرت المحوري كأول كرت شبكة, وفيما يلي مثال عن تعريف كرت شبكة محوري:

نفتح خصائص جوار شبكة الإتصال وذلك بالنقر بالزر الأيمن على أيقونة Network Neighborhood ثم نختار Propertie, نختار علامة التبويب Adapters :

ننقر الزر Add, فتظهر لنا مجموعة تعاريف لبعض أنواع كروت الشبكة:

ننقر الزر Have Disk, وندرج القرص المرن الذي يحتوي على التعريف داخل السواقة المرنة.

ملاحظة: عند تعريف أي كرت شبكة في نظام التشغيل Windows NT 4.0 يجب أن يكون التعريف موجود على قرص مرن حصرا.

ننقر زر OK, نلاحظ أن نظام التشغيل قد عثر التعريف:

ننقر زر OK ثم Close فيتم نسخ الملفات اللازمة:

.

وبعدها مباشرة ينفتح مربع حوار خصائص البروتوكول TCP/IP نحدد رقم IP للكرت الذي نعرفه في الحقل IP Address وليكن كما في الشكل التالي:

.

ثم نختار WINS Address وندخل نفس رقم الـ IP كما في الشكل:

ننقر زر OK ثم Close فيطلب النظام إعادة الإقلاع:

ننقر Yes, و للتأكد أيضاً من أن التعريف صحيح, نفتح موجه MS-DOS وندخل تعليمةPING  لرقم الكرت الذي قمنا بتعرفه فيجب أن يظهر أربع رسائل كما في الشكل التالي:

بنفس الطريقة يتم تعريف أي كرت شبكة في نظام التشغيل  Windows NT 4.0, لكن يجب الإنتباه عند إعطاء رقم الـ  IP حيث لايجوز إطلاقاً تكرار نفس الرقم لأكثر من جهاز واحد, وبعد تعريف جميع كروت الشبكة, نفتح جوار شبكة الاتصال من أي حاسب في الشبكة فنشاهد جميع حواسب الشبكة, كما في الشكل التالي حيث تم الوصل بين PC2,PC3,  نقوم بعمل المشاركة وإدارة الملفات بين الحواسيب كما نشاء.

ملاحظات على طريقة وصل حواسيب باستخدام كروت الشبكة المحورية:

- كل حاسب في الشبكة يلعب دور مخدم (Server), ويلعب دور زبون (Client) في نفس الوقت.

- لا يهم إذا كان أحد حواسب الشبكة مطفأ لأن البيانات تمر عبر الوصلة T .

- لاينصح أبداً بوصل أكثر من 11 حاسب بهذه الطريقة.

- إذا استخدمنا كروت شبكة مختلفة سرعات النقل, فإن سرعة الشبكة ككل ستنخفض إلى أدنى سرعة كرت  شبكة   مستخدم.

- إذا انفصل إي إتصال في إي قطعة وصل T فيصعب تحديد مكان الخطأ, وبالتالي يجب التأكد من جميع التوصيلات.

- تجربة رقم (7):وصل حاسبين باستخدام كروت الشبكات ذات المنفذ RJ45 واستخدام الكبل المعكوس:

خلال التجارب اللاحقة سنستخدم كروت الشبكة و التي يتم الوصل فيما بينها باستخدام كوابل الشبكة المعروفة ذات المنفذ RJ45.

إن هذا الكبل مؤلف من ثمانية أشرطة بداخله لها ألوان قياسية متفق عليها, وتُرتَب عندما يتم وصلها بقطعة  RJ45من اليسار إلى اليمين كما يلي:

- أبيض برتقالي.

- برتقالي.

- أبيض أخضر.

- أزرق.

- أبيض أزرق.

- أخضر.

- أبيض بني.

- بني.

وبعدها نقوم بعملية كبس الكبل مع قطعة RJ45 وذلك باستخدام الأداة التالية (كماشة خاصة).

عندما نقوم بوصل الكبل بقطعة  RJ45 بنفس الترتيب السابق في كل من طرفيه (أي واحد لواحد), نكون بذلك قد حصلنا على كبل شبكة يتمتع بسرعة نقل بيانات  10 MB ps (أي 10 ميغا بايت في الثانية). ولمزيد من التوضيح أنظر إلى الجدول التالي:

| الطرف الثاني | الطرف الأول | ترتيب الأشرطة من اليسار لليمين |
| --- | --- | --- |
| أبيض برتقالي | أبيض برتقالي | 1 |
| برتقالي | برتقالي | 2 |
| أبيض أخضر | أبيض أخضر | 3 |
| أزرق | أزرق | 4 |
| أبيض أزرق | أبيض أزرق | 5 |
| أخضر | أخضر | 6 |
| أبيض بني | أبيض بني | 7 |
| بني | بني | 8 |

أما إذا رتّبنا أحد أطراف الكبل بالترتيب السابق, وعكسنا ترتيب الشريط الأول مع الثالث, والشريط الثاني مع السادس من الطرف الآخر, فنكون قد حصلنا على كبل شبكة سرعة نقله للبيانات 100 MB ps (أي 100 ميغا بايت في الثانية).

| الطرف الثاني | الطرف الأول | ترتيب الأشرطة من اليسار لليمين |
| --- | --- | --- |
| أبيض أخضر | أبيض برتقالي | 1 |
| أخضر | برتقالي | 2 |
| أبيض برتقالي | أبيض أخضر | 3 |
| أزرق | أزرق | 4 |
| أبيض أزرق | أبيض أزرق | 5 |
| برتقالي | أخضر | 6 |
| أبيض بني | أبيض بني | 7 |
| بني | بني | 8 |

ويمكن الحصول على كبل بسرعة نقل بيانات 1000 MB ps (أي 1000 ميغا بايت في الثانية), وذلك إذا

وفق الجدول التالي:

| الطرف الثاني | الطرف الأول | ترتيب الأشرطة من اليسار لليمين |
| --- | --- | --- |
| أبيض برتقالي | أبيض برتقالي | 1 |
| برتقالي | برتقالي | 2 |
| أبيض أخضر | أبيض أخضر | 3 |
| أزرق | أزرق | 4 |
| أبيض أزرق | أبيض أزرق | 5 |
| أخضر | أخضر | 6 |
| أبيض بني | أبيض بني | 7 |
| بني | بني | 8 |

أما الآن وبعد أن تعرفنا على الكوابل وطريقة تصنيعها, نقوم بتركيب كرتي شبكة في حاسبين, ونقوم بتعرف كل منهما بالطريقة التي تعلمناها في التجربة السابقة. وبعدها نفتح جوار شبكة الإتصال فنشاهد الحاسبين اللذن قمنا بعمل الإتصال فيما بينهما

- تجربة رقم (8):وصل ثلاثة حواسيب باستخدام كروت الشبكات ذات المنفذ RJ45 وبدون استخدام الموزع HUB:

كرت شبكة ذا منفذ  RJ45

تعتمد هذه الطريقة على وضع كرتي شبكة في حاسب ما, وكل كرت من هذين الكرتين يتصل مع حاسب آخر بواسطة كبل معكوس. وفي مثالنا سنقوم بتركيب الكرتين على حاسب أسميناه Server, ينما نقوم بتركيب كرت واحد في كل من PC1,PC2 .

PC 1

PC 2

Server

نعطي لكل كرت من الكروت رقم IP مختلف عن الآخر, وندخل في خانة Default Gateway للحاسب PC1 رقم الـ IP الذي سنعطيه للحاسب PC2, أيضاً ندخل في خانة Default Gateway للحاسب PC2 رقم الـ IP الذي سنعطيه للحاسب PC1.

وكما تعلمنا لإعطاء رقم IP لأي كرت شبكة نفتح خصائص جوار شبكة الاتصال,و ثم نختار علامة التبويب Protocols وبعدها نحدد على البروتوكول TCP/IP ثم ننقر الزر Properties.

وإليكم الشرح المفصل بالصور التالية:

على الحاسب Server كما تعلمنا سابقاً نعطي لكل كرت شبكة رقم IP مختلف عن الآخر كما يلي:

على الحاسب PC 1 كما يلي:

على الحاسب PC 1 كما يلي:

وبهذا الشكل يتم وصل ثلاث حواسيب بدون استخدام الموزع (HUB).

- تجربة رقم (9):وصل حواسيب باستخدام كروت الشبكات ذات المنفذ RJ45 وباستخدام الموزع (HUB):

إن طريقة الوصل هذه تسمى طريقة الوصل النجمي, حيث سنستخدم ما يسمى HUB والذي قد يطلق عليه اسم الموزع, ويمكن للموزع أن يتعامل مع سرعة نقل بيانات 10 ميغا بايت في  الثانية, أو 100, أو 1000, لكن عند استخدام كروت شبكة متفاوتة تنخفض سرعة الشبكة ككل إلى سرعة أبطئ كرت مستخدم.

وقد ظهر مؤخرا بعض الأنواع التي يمكنها التعامل مع السرعات المختلفة, حيث تنقل البيانات حسب سرعة كل كرت على حِدى, وهذا ما أطلق عليه خاصية Switch أي المبدل.

ويحتاج الـ (HUB) إلى تغذية كهربائية, ويوجد منه عدة أنواع فقد تكون منافذه محورية, RJ45, USB, أو ألياف ضوئية (Fiber Optic).

HUB ذا منافذ RJ45

نقوم الآن بوصل الحواسب مع الـ HUB بعد تعريف كروت الشبكة وندخل الحواسب إلى نفس مجموعة العمل Workgroup, حيث من خصائص جوار شبكة الإتصال ننقر زر Change.

ثم نفتح جوار شبكة الاتصال من أي حاسب في الشبكة فنشاهد جميع حواسب الشبكة, نود الإشارة هنا إلى أن حواسب هذه الشبكة لاتتميز عن بعضها بشيء (أي لايوجد Server , Client )لذلك سنطلق على مثل هذه الشبكة تسمية الند للند (Peet To Peer) حيث أن كل حاسب يخدم نفسه ويخدم  الآخرين.

- شبكات محلية باستخدام أنظمة تشغيل متقدمة:

- نظام التشغيل Windows NT4.0 [ كممثل عن أنظمة  Professional ]

- تجربة رقم (10) وصل حاسبين NT4.0 بواسطة الكبل التفرعي LPT:

في الواقع هذه التجربة هي قيد البحث العلمي حاليا ولم يتم إنجازه إلى الآن.

- تجربة رقم (11):
أعد التجربة رقم (10) باستخدام الكبل التسلسلي COM.

- الشبكات العالمية (وصل حواسيب عن طريق مقاسم الهاتف)

- مقاسم الهاتف التشابهية (Analog) والاتصال بواسطة جهازالـ  Modem :

قبل البدأ بالتجارب العملية لابد لنا أن نقول بأن مقاسم الهاتف التشابهية تستخدم في جميع الشركات, و الغاية منها تخديم عدد كبير من المكاتب باستخدام عدد قليل من خطوط الهاتف المخصصة للشركة, كما أنها تقوم بربط فروع الشركة المتعددة ببعضها البعض سواء كانت في نفس المدينة, أو في مدن أخرى.

إن الغاية من استخدامنا مقسم الهاتف هي إنشاء اتصال بين فروع شركة ما مع بعضها البعض, وهذا ما يسمى بالشبكات العالمية.

مقسم هاتف

SERVER 2

CLIENT

CLIENT

CLIENT

فرع ثاني

SERVER 1

فرع أول

مخطط تمثيلي للشبكات العالمية

ونحن في تجربتنا التالية عندما نقوم باستخدام مقسم الهاتف لوصل الحواسيب نكون قد استفدنا من أسلاك الهاتف الممدودة أصلا, ولم نعد بحاجة لمد أكبال الشبكة في المسافات الكبيرة التي تفصل بين فروع الشركة المتعددة.

- تجربة رقم(12) استخدام نظام التشغيل Windows NT4.0 لوصل حاسبين عن طريق مقسم الهاتف:

في البداية نقوم بتعريف جهازي مودم ( سواء كان داخلي أم خارجي) في كل من الحاسبين, ثم نصل كل مودم إلى خط هاتف مأخوذ من المقسم. والآن لنأخذ مثال على تعريف جهاز مودم:

من قائمة إبدأ  البرامج  إعدادات  لوحة التحكم ثم ننقر مزدوجا على أيقونة Modems :

ننقر زر Add فيظهر مربع الحوار التالي:

ننقر Next فنلاحظ أنه عثر على مودم قياسي (Standard):

ننقر الزر Change :

ثم ننقر رز Have Disk, ونقوم بإدراج القرص المرن الذي يحتوي على التعريف:

ننقر الزر OK فيظهر تعاريف لعدة موديلات:

نختار الموديل المناسب حسب المدوم المتوفر لدينا, ثم ننقر الزر OK:

ننقر Next :

ننقر زر Finish :

ننقر Yes فيتم إعادة إقلاع الحاسب.

الآن نقوم بتأسيس إتصال طلب هاتفي:

إعداد الحاسب الضيف:

من خلال الحاسب الضيف سنتصل بالحاسب الآخر الذي سيلعب دور المضيف, بالنقر على أيقونة Dial-up Networking الموجودة في نافذة My Computer :

تظهر النافذة التالية (مرة واحدة فقط) التي تطلب تحديد الدولة ورمز المدينة:

ننقر Close :

نقوم بإدخال اسم ما للإتصال الذي نريد إنشاؤه, ثم ننقر Next

أيضا ننقر Next :

ندخل رقم الهاتف الذي نريد الإتصال به أي رقم الهاتف الذي سيأخذه الحاسب المضيف, في مثالنا اخترنا 22 حيث أن هذا الرقم متوفر في المقسم الذي نستخدمه, ننقر Next  :

ننقر Finish, ولأن هذا الحاسب سيكون الضيف نفتح خصائص جوار شبكة الإتصال ونختار علامة التبويب Services, ونحدد على الخيار Remote Access Service كما في الشكل التالي:

نننقر زر Configure لاختيار استعمالات المنفذ:

نحدد الخيار Dial out only ثم ننقر OK, وبعدها ننقر الزر  Continue, نلاحظ عملية إتمام الإعدادات:

ننقر Close, يطلب النظام إعادة الإقلاع:

ننقر Yes.

إعداد الحاسب المضيف:

أيضا نقوم بتأسيس إتصال طلب هاتفي جديد بطريقة مشابهة كما في الصور التالية:

ننقر Next :

ننقر Next :

ندخل رقم هاتف الحاسب الضيف الذي سيتم قبول الإتصال معه, وفي مثالنا كان رقم هاتف الحاسب الضيف 25, ننقر Next.

نننقر Finish

ولأن، هذا الحاسب سيكون مضيف, نفتح خصائص جوار شبكة الإتصال ونختار علامة التبويب Services, ونحدد على الخيار Remote Access Service, ثم ننقر زر Configure كما في الشكل التالي:

نحدد على الخيار Receive calls only  ثم ننقر زر OK, وبعدها ننقر الزر Network :

نحدد الخيار TCP/IP ثم ننقر زر Configure:

نحدد الخيار Use static address pool, ثم نحدد حزمة أرقام الـ  IP التي سيمنحها الحاسب المضيف للأجهزة التي ستتصل به,  كل رقم من هذه الحزمة سيمنح لحاسب ما عندما يحل ضيفاً على هذا الحاسب المضيف, وفي حال طلب حاسب ما الإتصال بالضيف بعد أن تم توزيع جيمع الأرقام لن يتم قبوله, وبالتالي لن يؤسس اللإتصال.

ننقر OK  مرتين, ثم ننقر Continue.

بعد ذلك يجب تشغيل خدمة الإتصال عن بعد (RAS) Remota Access Service كما يلي:

نفتح لوحة التحكم ثم ننقر مزدوجاً على أيقونة Services, نحدد على Remota Access Service  :

ننقر زر Start فنلاحظ عملية تشغيل الخدمة كما في الصورة التالية:

ثم بعد ذلك نقوم بإعطاء السماحية للمستخدمين اللذين سيجرون الإتصال بهذا الحاسب كما في الصور التالية: حيث نفتح مدير المستخدمين:

ننقر مزدوجاً على المستخدم المطلوب ثم ننقر زر Dialin , نفعل الخيار Grant dialin permission to user

ننقر OK مرتين ثم نغلق User manager. وبذلك نكون قد انتهينا من إعداد الحاسب المضيف وأصبحنا مستعدين إجراء الإتصال.

نعود ثانية للحاسب الضيف وننقر Dialin ويتم الإتصال بعد التحقق من كلمة السر واسم المستخدم.

ملاحظة عملية :

عزيزي القارئ, في بعض الأحيان قد لا يتم تأسيس الإتصال على الرغم من أنك قد نفذت جميع الخطوات بحذافيرها, في هذه الحالة ما عليك إلا أن تقوم بالدخول على خصائص جوار شبكة الإتصال وتحذف الخدمة Remote Access Service, ثم تقوم بإضافتها من جديد وتعيد جميع العمليات السابقة, كما فعلت ذلك أول مرة, وبإذن الله سيتم الإتصال بشكل  صحيح عندها.

- تجربة رقم(13) استخدام نظام التشغيل Windows 98 لوصل حاسبين عن طريق مقسم الهاتف:

إعداد الحاسب الضيف:

نفتح جهاز الكمبيوتر وننقر مزدوجاً على شبكة الطلب الهاتفي:

ندخل اسما للإتصال ثم ننقر التالي:

نحدد الدولة ورمز المدينة ورقم هاتف المضيف ثم ننفر التالي:

ننقر لإنهاء.

إعداد الحاسب المضيف:

في نظام التشغيل Windows NT 4.0 قمنا بتشغيل خدمة الإتصال عن بعد (RAS) للسماح للأجهزة الإتصال بالمضيف لكن في  نظام التشغيل Windows 98  لا يوجد لدينا هذه الخدمة, وسنستخدم شيء بديل عن ذلك, لجعل المضيف قادر على السماح للأجهزة بالإتصال به.  لذلك نقوم بما يلي:

نفتح لوحة التحكم ثم نختار إضافة وإزالة البرامج ونختار علامة التبويب إعداد Windows :

نحدد على إتصالات ثم ننقر تفاصيل:

نفعل الخيار ملقم الطلب الهاتفي وبقية الخيارات الأخرى, ثم ننقر موافق مرتين وندرج القرص الليزري الذي يحوي نظام التشغيل Windows 98 في السواقة, حيث يتم نسخ الملفات اللازمة:

وبعدها يطلب النظام إعادة التشغيل:

ثم بعد ذلك نفتح شبكة الطلب الهاتفي ومن قائمة إتصالات نختار ملقم الطلب الهاتفي:

نعلم على الخيار السماح بوصول المتصل:

ثم ننقر زر نوع الملقم:

نختار PPP: إنترنت، ملقمWindows 98, Windows NT  , ننقر موافق مرتين, نلاحظ ظهور أيقونة صغيرة في صينية النظام إلى جانب الساعة:

تشير هذه الأيقونة أن الحاسب أصبح مستعد لإستقبال الإتصالات. وبهذه الخطوة نكون قد اعددنا الحاسب المضيف.

عود إلى الحاسب الضيف, ننقر على الإتصال الذي أنشأناه خلال إعداد الحاسب الضيف:

ندخل اسم المستخد ,و كلمة المرور:

نننقر إتصال فيظهر لتا:

ثم يظهر لنا

وبعدها:

وأخيراً يتم الإتصال ويظهر لنا:

تجربة رقم (14):
قم بوصل حاسبين عن طريق مقسم الهاتف بحيث يكون أحد الحاسبين ذا نظام تشغيل Windows 98 و الآخر Windows NT4.0.

- مقاسم الهاتف الرقمية (Digital) والاتصال بواسطة كروت ISDN:

- في الواقع لا يمكن عرض هذه التجربة حالياً لأسباب لغوية حيث تم إنجازها باللغة الألمانية, ونعدكم بعرضها فور إنجازها باللغة الإنكليزية أو العربية.

- شبكات  Client Server

لنتحدث قليلاً عن توزيع أنظمة التشغيل:

إن شركة Microsoft تعمل على خطين  Home Edition  + NT

* Home Edition:

MS-Dos 6.22

Windows 95

Windows 98

Windows Me

Windows XP Home Edition

* NT (New Technology)

Windows NT4:

- Server

- Workstation.

Windows 2000:

- Server.

- Professional.

Windows XP professional.

Windows 2003 Server.

- تجربة رقم (18) تجهيز حاسب بنظام التشغيل NT4.0 Server:

أولا إعداد الحاسب الـ  Server:

سنقسم القرص الصلب إلى قسمين, قسم بحجم 2GB ونظام ملفات FAT16 لتنصيب نظام التشغيل MS-DOS 6.22, وقسم بحجم 4GB بنظام ملفات NTFS لتنصيب نظام التشغيل Win NT4 Server, أما بقية الأقسام فستكون بنظام ملفات FAT32.

أ - إعداد قسم نظام التشغيل MS-DOS 6.22 :

1- البرنامج Part:

هو عبارة عن برنامج يعمل تحت بيئة نظام التشغيل MS-DOS, نقلع الحاسب من قرص إقلاع Dos, ثم نشغل البرنامج Part فتظر شاشته الرئيسة كما في الصورة التالية:

نتنقل بأزرار الأسهم بين أقسام القرص الصلب ونضغط بزر Delete عند كل قسم فتصبح شاشة البرنامج بالشكل:

ثم نحفظ التعديلات بالضغط على المفتاح F2 ونخروج من البرنامج بزر Esc, وهنا  يجب إعادة الإقلاع حتى نتمكن من المتابعة.

2-  تقسيم القرص الصلب ببرنامج Fdisk:

ندرج القرص الأول من نظام التشغيل MS-DOS 6.22    ونقلع منه, بعد ظهور شاشة الترحيب لتنصيب MS-DOS 6.22    نضغط F3 للخروج ثم نكتب التعليمة التالية:



تظهر لنا شاشة Fdisk  الرئيسة وتحوي أربع خيارات والموضحة بالشكل التالي:

نختار الخيار الأول لإنشاء قسم Dos  فتظهر ثلاث خيارات على الشكل التالي:

نختار الخيار الأول لإنشاء قسم Dos رئيسي (primary)، ستظهر رسالة (هل تريد استخدام كامل القرص كجزء رئيسي، نضغط حرف N ثم مفتاح الإدخال،ثم تظهر رسالة تبين لنا أن حجم القرص الصلب الكلي هو 8GB كحد أقصى.

ملاحظة:

- إن نظام الملفات FAT 16 لا يتمكن من التعرف على أكثر من 8GB من القرص الصلب مهما  كان حجم هذا القرص.

- إن نظام التشغيل MS-DOS 6.22    لا يتقبل أكثر من 2GB كحجم أقصى للقرص الذي سوف يعمل فيه.

أيضا تظهر رسالة أخرى تطلب تحديد حجم القرص الذي سوف ننشئه نحدد 2048 MB أي 2GB كما في الشكل :

ثم نضغط زر الإدخال ، وبذلك نكون قد أنشأنا القسم الرئيسي ، وسيظهر لنا في العمود الثالث (Type) أن نوع القسم PRI DOS

بعد ذلك نضغط Esc للعودة إلى الشاشة الرئيسية, نختار الخيار الثاني لتعيين القسم الفعال فتظهر لنا رسالة تطلب تحديد رقم القسم المراد جعله فعالاً (Active) نختار رقم 1 ثم نضغط زر الإدخال.

نلاحظ في العمود الثاني Statues ظهور حرف A أمام القسم C وهذا يعني أنه تم تفعيله , نضغطEsc  لعودة إلى الصفحة الرئيسة وبذلك نكون قد أنشأنا قسم رئيسي بحجم 2GB وبنظام ملفات Fat16 , و للتأكد نختار الخيار الرابع لعرض الأقسام المتوفرة.

نخرج من البرنامج بزر Esc  ونعيد إقلاع الحاسب من قرص نظام التشغيلMS-DOS 6.22    وذلك لإجراء عملية تهيئة القرص بنظام ملفات Fat 16 .

بعد إعادة الإقلاع وظهور شاشة تنصب MS-DOS 6.22    نقوم بضغط زر F3 للخروج ثم نكتب تعليمة التهيئة للقرص C



بعد الانتهاء من عملية التهيئة تظهر رسالة لتحديد اسم القسم (الـ partition) فندخلMS-DOS   ثم نضغط زر الإدخال ونعيد الإقلاع مجدداً.

3 - تنصيب نظام التشغيل MS-DOS 6.22   :

يجب التأكد من وجود القرص الأول لنظام التشغيل MS-DOS 6.22    في السواقة المرنة ثم إعادة تشغيل الجهاز وعند ظهور شاشة الترحيب نضغط زر الإدخال للمتابعة, فتظهر لنا شاشة تحوي معلومات عن النظام والموضحة بالشكل التالي:

ثم تظهر رسالة لتحديد مسار تنصيب MS-DOS 6.22    فنقبل بالمسار المعطى الذي هو   C:\DOS

نضغط زر الإدخال فتظهر الشاشة الخاصة بنسخ الملفات والموضحة بالشكل:

خلال عملية النسخ ستظهر رسالة يطلب فيها إدراج القرص الثاني لنظام التشغيل MS-DOS 6.22

فندرج القرص الثاني وبنفس الطريقة ندرج القرص الثالث.

بعد الانتهاء من عملية النسخ تظهر رسالة لإزالة الأقراص وإعادة التشغيل, نضغط زر الإدخال لإعادة التشغيل.

4- تعريف الـ Mouse و الـ CD-Rom :

ننشئ على القرص C مجلد باسم Samsung وذلك بالتعليمة التالية:



ندرج قرص تعريف الـ Mouse و الـ CD-Rom , ونستخدم تعليمة xcopy لنسخ كافة الملفات الموجودة داخل المجلد SAMSUNG  على القرص المرن إلى المجلد SAMSUNG  الذي أنشأنه على القرص C.



وسوف يتم نسخ ثلاث ملفات بإذن الله, ثم نقوم بنسخ الملف MOUSE.COM الموجود على القرص A إلى القرص C  مباشرةً باستخدام التعليمة التالية:



لكي يتم تعريف السواقة الليزرية والفأرة سنقوم بإجراء تعديلات على ملفين من ملفات الإقلاع هما CONFIG.SYS  وَ  AUTOEXEC.BAT

- التعديلات على الملف CONFIG.SYS :

نستخدم التعليمة التالية لتحرير الملف CONFIG.SYS:



نضيف السطر التالي قبل السطر الأخير (أي في السطر الرابع):

DEVICEHIGH=C:SAMSUNG\SSCDROM.SYS /D:SSCD000 /V

ويصبح الملف كما في الشكل التالي:

- التعديلات على ملف AUTOEXEC.BAT:

نضيف السطرين التالين في آخر الملف:

LH C:\SAMSUNG\MSCDEX /D :SSCD000

LH C:\MOUSE.COM

ويصبح الملف على الشكل التالي:

بعد ذلك نقوم بإعادة الإقلاع فنلاحظ ظهور عبارات وشاشة صغيرة زرقاء تبين أن نظام التشغيل MS-DOS 6.22   قد تعرف على السواقة الليزرية والفأرة وللتأكد من ذلك يجب أن يظهر على الشاشة كما في الشكل التالي:

ب - إعداد قسم نظام التشغيل Win NT4 Server:

ندرج القرص الخاص بنظام التشغيل Win NT4 Server , ننشئ على القرص الصلب C مجلد باسم I386 باستخدام التعليمة التالية :



بقوم بنسخ كافة محتويات المجلد i386 الموجود على القرص الليزري إلى المجلد I386 الموجود على القرص الصلب C باستخدام التعليمة التالية:



بعد الانتهاء من عملية نسخ الملفات إلى القرص الصلب نوجه محث النظام إلى المجلد I386 الموجود على القرص الصلب C , ونبدأ بتنصيب نظام التشغيل Win NT4 Server باستخدام التعليمة التالية:



لقد استخدمنا المؤشر B لكي نتجاوز طلب النظام لأقراص إقلاع Win NT4 Server, في حال عدم استخدام هذا المؤشر سوف تظهر شاشة في بداية التنصيب تطلب إدراج الأقراص.

في بداية عملية التنصيب تظهر شاشة لتحديد مصدر الملفات التي سيتم نسخها فنقبل بالدليل المعطى  C:\I386.

بعد النقر على زر الإدخال تظهر شاشة نسخ الملفات, وعند الانتهاء من نسخ الملفات يطلب إعادة الإقلاع, بعد الإقلاع سيظهر لك خيارين الأول  MS-DOS والثاني Win NT Server فنختار الخيار الثاني لمتابعة عملية التنصيب, تظهر لنا شاشة بأربع خيارات.

نضغط    لمتابعة التنصيب وأيضا الشاشة التي تليها نضغط     للمتابعة , وعند ظهور شاشة الاتفاقية للمنتج علينا الضغط على زر PAGE DOWN باستمرار حتى يظهر لنا في الشريط السفلي للشاشة الخيار F8 = I agree فنضغط F8 للموافقة على كافة بنود الاتفاقية. ثم نضغط    , في الصفحة التي تليها فتظهر لدينا شاشة لتحديد القسم المراد تنصيب Windows NT4 Server عليه.

إن القسم الذي يظهر أمامنا هو القرص الصلب C المسمى MS-DOS وهذا القسم لا يصلح لتنصيب Win NT4 Server عليه وذلك لأن نظام الملفات هو FAT16 ونظام ملفات Win NT4 Server يحتاج لنظام ملفات FAT32 أو NTFS , ويفضل نظام التشغيل Windows NT4 Server نظام الملفات NTFS ,لذلك سنقوم بإنشاء قسم جديد وذلك بتحديد الخيار الثاني (space unpartitioned) ومن ثم نضغط على المفتاح C كما في الشكل التالي:

تظهر شاشة لتحديد حجم القسم الجديد فنقوم بإدخال القيمة 4000 والتي تساوي تقريبا 4GB. نضغط     للمتابعة.

تظهر الشاشة التالية و نلاحظ أنه تم إضافة قسم جديد هو  D غير مهيأ (unformatted)

نحدد القسم D ثم نضغط   فتظهر شاشة التهيئة وهي تحوي على خيارين الأول التهيئة بنظام ملفات FAT32 والثاني بنظام ملفات NTFS نحدد الخيار الثاني  ثم   ستبدأ عملية التهيئة وعند الانتهاء تظهر شاشة لتحديد مسار نسخ ملفات نظام التشغيل Windows NT4 Server على القرص D فنقبل بالدليل   \WINNT  .

نضغط   مرتين فتبدأ عملية نسخ الملفات وعند الانتهاء يطلب الحاسب إعادة الإقلاع, في هذه اللحظة نكون قد انتهينا من تنصيب نظام التشغيل Windows NT4 Server ضمن بيئة DOS. وتبدأ بعد الإقلاع عملية النسخ ضمن الواجهات الرسومية.

في الواجهة الرسومية الأولى ننقر على الزر  Nextفتظهر نافذة لتحديد اسم المستخدم والمنظمة التي يعمل فيها وهذان الاسمان ليس لهما علاقة بإعدادات الشبكة لذلك سنفرض أسماء على سبيل المثال كما في الشكل:

ثم ننقر على الزر Next  تظهر نافذة التسجيل Registration ندخل الرقم التالي:  001-1111111 ,ثم ننقر على الزر Nextسوف تظهر شاشة لتحديد اسم الكمبيوتر وهذا الاسم هو اسم للـ   SERVER ندخل في الحقل Name الاسم SERVER ثم ننقر على الزر Next تظهر نافذة لتحديد نوع الـ SERVER نختار الخيار الأول (Primary domain controller) ثم ننقر على الزر  Nextفتظهر نافذة لتحديد كلمة المرور نترك الحقلين فارغين ثم ننقر على الزر Next ثم تظهر نافذة لإنشاء قرص إصلاح  فنختار الخيار الثاني (NO).

ثم ننقر على الزر Next , النافذة التي تليها لتحديد مكونات النظام فنقوم بتحديدها جميعا كما في الشكل:

ثم ننقر على الزر  Nextوكذلك Next  مرة أخرى لبدأ التنصيب , ستظهر نافذة تحوي على خيارين لا نجري أي تعديلات ثم ننقر على الزر Next وأيضا Next  للنافذة التي تليها , ستظهر لدينا نافذة لتحديد نوع كرت الشبكة (تعريف كرت الشبكة).

ملاحظة يجب أن يكون تعريف كرت الشبكة موجود على القرص المرن حصرا.

ننقر على زر Select from list لتحديد نوع كرت الشبكة من القائمة المتوفرة في نظام التشغيل, وفي حال عدم وجود التعريف ننقر على زر Have disk:

تظهر نافذة لتحديد اسم السواقة نقبل السواقة A: ثم ننقر على الزر OK:

تظهر نافذة تحدد نوع كرت الشبكة واسمه ننقر OK نلاحظ أنه قد تم إضافته إلى القائمة Network adapter

ثم ننقر على الزر  Next لتظهر نافذة بروتوكولات الشبكة (Network protocols) ثم ننقر على الزر Next فتظهر شاشة أخرى تعرض خدمات الشبكة المتوفرة ثم ننقر على الزر  Nextللمتابعة ثم ننقر على الزر  Next مرة أخرى لمتابعة تنصيب مكونات النظام , وبعد الانتهاء ستظهر نافذة خصائص البروتوكول TCP/IP في الصفحة الأولى (IP Address) سنحدد الـ IP   الخاص بالـ  SERVER الذي ستتعامل معه الشبكة وسنعطيه الـ  IP التالي:  192.168.78.1, سندخل هذا الـ  IP في الحقل  IP Address  وفي الحقل Default Gateway نفس الـ IP  أما في حقل قناع الشبكة Sub net mask سندخل الرقم  255.255.255.0 .

في الصفحة DNS ندخل في الحقل Host name  الاسم  SERVER في الحقل Domain ندخل aleppo.Com في الحقل DNS Search ننقر على الزر Add ونضيف الـ  IP نفسه, أما الصفحة WINS Address فندخل في الحقل Primary Wins Server نفس رقم الـ  IP (192.168.78.1) كما هو موضح بالشكل:

ثم ننقر على الزر OK بعد ذلك تظهر لنا رسالة :

ننقر على الزر NO تظهر نافذة شجرة المكونات ثم ننقر على الزر  Nextمرتين , تظهر نافذة لتحديد اسم الـ Domain الرئيسي للشبكة ندخل في الحقل Domain اسم الـ Domain وعلى سبيل المثال ِAleppo ثم ننقر على الزر  Next, ثم ننقر على زر الإنهاء  Finish .

بعد ذلك تظهر نافذة معلومات شبكة الانترنت (Microsoft internet information server ( IIS) سنجد أن جميع الخيارات المتوفرة في القائمة Option قد تم اختيارها ما عدا الخيار Internet service manager (HTML) نقوم بتفعيل هذا الخيار ثم ننقر على الزر OK .

بعد ذلك يظهر لنا رسائل لتحديد مسارات لتنصيب خدمات الانترنت نقبل كافة المسارات وننقر على الزر OK للمتابعة حتى تبدأ عملية تنصيب الخدمات , بعد ذلك نقوم بضبط الوقت والتاريخ ثم ننتظر حتى يتم إتمام التنصيب وظهور رسالة تطلب إعادة التشغيل , وبذلك نكون قد انتهينا من تنصيب نظام التشغيل Win NT4 Server على الحاسب الـ  SERVER .

ثانيا إعداد الحاسب الـ  Workstation:

إن عملية إعداد هذا الحاسب مشابهة تماما للعملية إعداد الـ SERVER أي عمل الـ Part ثم Fdisk ثم تنصيب نظام التشغيل MS-DOS 6.22 ومن ثم تنصيب نظام التشغيل Windows NT4 Workstation الذي يشبه تماما عملية تنصيب الـ SERVER مع اختلاف بسيط في بعض النوافذ التي تظهر أثناء عملية التنصيب نبينها فيما يلي:

- نافذة تحديد اسم الكمبيوتر : ندخل في الحقل Name  اسما للحاسب يكون هذا الاسم مختلفا عن اسم الـ SERVER أو أي حاسب آخر في الشبكة وعلى سبيل المثال WS1 .

- في نافذة خصائص البروتوكول  TCP/IP نقوم بكتابة IP مختلف عن الـ IP الخاص بالـ SERVER في جميع الحقول التي ذكرناها سابقا أثناء تنصيب نظام التشغيل Windows NT4 Server ,سنختار IP هو:    192.168.78.2

ملاحظة:

في أي شبكة نقوم بتوصيلها يجب أن يكون لكل حاسب من حواسب الشبكة اسم و IP  فريدين ولا يجوز تكرارهما على حاسب آخر .

- بعد الانتهاء من تعديل خصائص البروتوكول ستظهر لنا نافذة جديدة لم تظهر أثناء تنصيب نظام التشغيل Win NT4 Server , نحدد فيها ما إذا كان الحاسب سوف ينضم إلى مجموعة عمل Workgroup أو إلى Domain , سوف نقوم باختيار مجموعة العمل وندخل في الحقل الخاص بها اسم الـ Domain الذي اخترناه للحاسب SERVER  وهو Aleppo (أي نكتب كلمة aleppo بدلا من كلمة Workgroup)

الفرق بين الـ Domain  و   الـ  Workgroup:

إن استخدام Workgroup سيجعل الشبكة تعمل على شكل شبكة من نوع  Peer to Peer (الند للند) أي أن كل حاسب من حواسب الشبكة يعمل على الشكل SERVER  , Workstation في آن واحد.

أما استخدام الـ Domain فهو يستخدم في شبكات التي هي من نوع  Server – Client كما هو الحال في الشبكة التي نحن بصددها.

________________

وهكذا نكون قد انتهينا من عملية إعداد حاسبين الأول SERVER والثاني Workstation, نصل بينهما بكبل شبكة. ولكي نتأكد أنه قد تم التعرف على الشبكة من قبل الحاسبين بشكل صحيح: نقوم بالنقر مرتين على جوار شبكة الاتصال فيجب أن نلاحظ وجود حاسبين الأول باسم SREVER والثاني باسم Ws1

بعد ذلك لكي نتأكد من وجود الـ IIS على الـ SERVER نقوم بتشغيل برنامج (IE) Internet Explorer  ثم إدخال الـ IP الخاص بالـ SERVER (192.168.78.1) في الحقل Address ثم ننقر   فنلاحظ ظهور صفحة بيضاء تحوي معلومات معينة, وظهور هذه الصفحة يؤكد أن الـ IIS قد تم تفعيله بشكل صحيح , و إلا ستظهر رسالة خطأ.

في حاسب الـ Workstation سنجد عند تشغيل برنامج (IE) وإدخال الـ IP الخاص بحاسب الـ Workstation في حقل Address والذي هو 192.168.78.2  سنلاحظ ظهور رسالة خطأ والسبب في ذلك هو عدم وجود الـ IIS وذلك لأنه أثناء عملية تنصيب نظام التشغيل Windows NT4 Workstation لم تظهر لنا النافذة الخاصة بتفعيل الـ IIS, لذلك سنقوم بتنصيبه يدويا كما يلي: نفتح المجلد I386 الموجود على القرص C ثم نفتح المجلد Inetsrv ثم نشغل برنامج التنصيب Inetstp ونتابع عملية تنصيبه.

طريقة ثانية: من القائمة Start – Run ندخل الأمر التالي:

C:\I386\Inetsrv\Inetstp.exe     

بعد الانتهاء من تنصيب الـ IIS نلاحظ عدم ظهور رسالة خطأ عند إدخال الـ IP الخاص بالحاسب Workstation أثناء تشغيل برنامج (IE) .

عندما نصل إلى هذه المرحلة يمكننا مشاهد حاسب الـ Workstation من قبل حاسب الـ SERVER وبالعكس.

تحويل دخول حاسب الـ Workstation من Workgroup إلى Domain :

كما تذكر سابقا أثناء عملية تنصيب نظام التشغيل Windows NT4 Workstation قمنا بإدخال الحاسب إلى Workgroup الذي سميناه ALEPPO , إن هذه العملية تجعل الشبكة من نوع Peer to Peer  , ولكي نستطيع تحويل الشبكة إلى الشكل Server – Client سوف نقوم بإدخال الحاسب الـ Workstation على الـ Domain الذي سميناه ALEPPO, وذلك بالطريقة التالية:

نذهب إلى خصائص جوار شبكة الاتصال وفي الصفحة الأولى Identification ننقر على الزر Change ثم نقوم بتفعيل الخيار Domain ونكتب في الحقل الخاص به نفس اسم الـ Workgroup المسمى ALEPPO , نقوم أيضا بتفعيل الخيار :  Create a Compute Account in the domain , ونكتب في حقل User Name كلمة Administrator كما هو موضح بالشكل التالي.

نضغط على OK فنلاحظ ظهور رسالة ترحيب باسم الـ Domain  (Welcome to ALEPPO Domain) ننقر OK ثم نغلق نافذة خصائص جوار الشبكة ثم نعيد الإقلاع , فنلاحظ عند واجهة تسجيل الدخول (Log on) أن هذه النافذة قد أضيف لها حقل ثالث هو Domain نقوم بتغيير الخيار الموجود في هذا الحقل من Ws1 إلى ALEPPO ثم ننقر OK فتظهر رسالة الترحيب.

وهكذا نكون قد أتممنا بعون الله عملية إعداد الحواسب وتعريف الشبكة.