واجبات مادة تحويلات الطاقه الشمسية

الفصل الأول

- عرفي الطاقه وماهي أنواعها

- تكلمي بالتفصيل عن مصادر الطاقه التقليديه والمتجدده

- ماهي أهم القطاعات المستهلكة للطاقة؟

الفصل الثاني

- اشرحي نظريات تكوين النفط في جوف الأرض ووضحي بالرسم توزيع النفط تحت سطح الأرض

- قارني بين انتاج النفط الخام في كل من منظمتي الأوبك والأوابك والمملكه العربيه السعودية

- ماهي العوامل المؤديه لزيادة الطلب على النفط؟

- مما يتكون الغاز الطبيعي وما هي أهم الدول المنتجه له في العالم؟

- ما هو المصدر الرئيسي للفحم الحجري وما هي الدول العربيه التي تقوم بانتاجه؟

الفصل الثالث

- قارني بين كل من الانشطار والاندماج النووي

- اشرحي مع التوضيح بالرسم الأجزاء الرئيسية للمفاعل النووي

- وضحي أهمية تخصيب اليورانيوم

- تكلمي عن فوائد المفاعلات النوويه

الفصل الرابع

- وضحي كيفية حساب الطاقه المفقوده بالحمل فى المجمع الشمسي المسطح مع توضيح العوامل المؤثره في انتقال الحراره

- ما المقصود بالكتل الهوائية في الغلاف الجوي مع التوضيح بالرسم

- اوجدي مقدار الطاقه التي تشعها الشمس من وحدة المساحات فى حالة كون المسافة بين الأرض والشمس تساوي 1.5x108 km ومقدار قطر الشمس    14x108 m وقيمة الثابت الشمسي 1.5 kW/m2

- اشرحي مع التوضيح بالرسم مركزات برج الطاقه

- أجيبي على مسائل الاختبارات السابقه المتعلقه بهذا الفصل (الاختبارات على الموقع الالكتروني)

الفصل الخامس

- تكلمي عن الخصائص المميزه لاشباه الموصلات الذاتيه

- اشرحي مع التوضيح بالمعادلات وضع مستوى فيرمي في اشباه الموصلات المطعمه

- اشرحي مع التوضيح بالرسم  تركيب وكيفية توصيل الوصله الثنائيه

- اشرحي العوامل الاساسيه التي تعتمد عليها موصلية أشباه الموصلات

- شريحه من السيليكون طعمت ب 1016 atom/cm3 من مادة الزرنيخ أوجدي قيمة تركيز الحاملات ووضع مستوى فيرمي عند درجات حرارة    300,400,500,600,700 K  علما بأن

Nv=2.8x10-19 cm-3               ni=1.45x1010 cm-3                    k=8.6x10-5eV

فسري النتائج؟؟

- وضحي كيفية حساب معامل هول وحركية هول

- اثبتي أن مستوى فيرمي لشبه الموصل النقي يعطى بالعلاقه

EF = (Ec+Ev)/2 + kT/2 ln(Nv/Nc)

الفصل السادس

- اشرحي المنحنى المميز للخلية الشمسية فى حالة الاضاءه والإظلام

- قارني بين التأثير الكهروضوئي الداخلي والخارجي

- وضحي كيف يمكن حساب كفاءة الخليه الشمسيه

- احسبي كفاءة خلية شمسية عندما يكون جهد الدائره المفتوحه  0.6V وتيار الدائره المغلقه 700 mA والقيمه العظمى لتيار وجهد الخرج  500mA & 0.5 V علما بأن قدرة الضوء الساقط 0.4 kW

الفصل السابع

- وضحي بالرسم كيفية استغلال الطاقه الحراريه الارضيه

- تكلمي عن حقول انتاج الحراره الارضيه وماهي الصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه الطريقه

- ما هو مصدر الحراره الأرضيه

الفصل الثامن

- عرفي السرعه الفعاله للرياح

- كيف تتولد الرياح وماهو سبب قلة الاستفاده منها المملكه؟

- اشرحي مع التوضيح  بالرسم انواع المراوح الهوائيه

الفصل التاسع

- عرفي البيوماس و ما هي أهميتها كمصدر للطاقة؟

- اذكري طرق تحويل الكتلة الحيويه الى وقود صالح للاستخدام

- وضحي كيفية استخلاص غاز الميثان من المخلفات

الفصل العاشر

- اشرحي مع التوضيح بالرسم والمعادلات الكيميائيه  طريقة انتاج غاز الهيدروجين وماهى مميزات استخدامه كمصدر للطاقه

- وضحي مميزات غاز الهيدروجين كمصدر للطاقه وما هي الصعوبات التي تحد من استخدامه؟

الفصل الحادي عشر

- عرفي المد والجزر وكيف يمكن الاستفاده منهما كمصدر للطاقه

- اشرحي مع التوضيح بالرسم توليد الطاقه الكهربيه من المد

- أجيبي على مسائل الاختبارات السابقه المتعلقه بهذا الفصل (الاختبارات على الموقع الالكتروني)

الفصل الثاني عشر

- اشرحي مع التوضيح بالرسم طرق تخزين الطاقه الشمسية

- أجيبي على مسائل الاختبارات السابقه المتعلقه بهذا الفصل (الاختبارات على الموقع الالكتروني)

الفصل الثالث عشر

قارني بين مصادر الطاقه التقليديه والطاقه المتجدده من حيث الأثر البيئي

الفصل الرابع عشر

- وضحي وسائل تحسين الجدوى الاقتصادية للطاقة الشمسية

- كيف يمكن حساب التكلفه الاقتصاديه للسخان الشمسي

انتهت الأسئله

مع أطيب تمنياتي بالنجاح والتوفيق