كروموتوغرافيا الامتزاز : Adsorption ... :

وتعرف كذلك بكروموتوغرافيا سائل-صلب LSC وهي من أقدم طرق الفصل وتتضمن احتجاز المكونات المراد فصلها على مواقع فعالة مثل (-OH) على سطح المادة المازة التي تشمل السيليكا وأكسيد الألمنيوم

(الألومينا) .

وتتنافس جزبئات السائل اللافظ , وهو عادة غير قطبي ممزوج مع كميات ضئيلة من الماء أو الميتانول مع مكونات الخليط على هذه المواقع الفعالة مما يؤدي إلى حدوث عملية الفصل  .

وبنطبق هذا المبدأ على عدد من أنواع الكروموتوغرافيا التي تشمل الكروموتوغرافيا الورقية وكروموتوغرافيا الطبقة الرقيقة TLC وكروموتوغرافيا سائل-سائل LLC  .

ففي كروموتوغرافيا التجزئة  , وهي من أهم أسس الفصل الكروموتوغرافي ذات الاستعمال الواسع في تحليل الأغذية , يجمع الطوران غير الممتزجين ليمر أحدهما فوق الآخر حيث يكون أحدهما الطور الثابت والآخر الطور المتحرك . ويتوزع الطور الصلب ويُحتجز على دعامة مناسبة , بينما يمرر فوقه المتحرك عبر العمود بمعدل تدفق معين . وباختيار الأطوار المناسبة , تنقص مكونات العينة بين الطورين وتنفصل تدريجياً إلى عصابات في الطور المتحرك .

ويعتمد فصل المكونات على الانحلال النسبي للمكونات المراد تفريقها في الطورين , فإما أن يكون الطوران سائلين (وهذا يعطي الاصطلاح الوصفي : كروموتوغرافيا سائل-سائل ) وإما أن يكون أحد الطورين سائلاً أو غازياً , ومنه جاء اصطلاح كروموتوغرافيا سائلة-غازية GLC . ولكنها عادة إلى كروموتوغرافيا غازية GC حيث يغلف الطور السائل حبيبات داعمة صلبة خاملة بينما يمر الطور المتحرك خلالها بمعل تدفق محدد .

الترشيح الهلامي : Gel filtratoin :

وتعرف أيضاً بكروموتوغرافيا النخل أو الاستبعاد حيث تفصل الجزيئات على أساس حجمها أو شكلها ,

حيث تنفذ الجزيئات الصغيرة إلى مسامات الخلام وتمسك هناك , بينما تجرف الجزيئات الكبيرة التي لا يمكن أن تنفذ من المسام إلى خارج العمود  .

وهناك شكل اختياري من الكروموتوغرافيا يشمل كروموتوغرافيا الألفة Affinity التي تقوم على أساس الألفة العضوية بين نوعين من الجزيئات مثل الأنزيم ومثبطه Inhibitor , حيث يرتبط أحدهما بالطور الثابت ويستعمل الآخر في سائل الالتفاظ مما يسمح بفصل أحد المكونات البيولوجية في مزيج من المكونات الأخرى .