الغرض من التجربة

استخلاص الأصباغ باستخدام ورقة الفصل الكروموتوجرافي

المواد والأدوات :

- أوراق

- أسيتون 80 %

- هاون و مدقة

- ورق ترشيح

- ورق كروموتوجرافي

- ميزان

- مادة مذيبة ( 80% أسيتون)

- آجار

- غطاء

طريقة العمل :

- افصلي الصبغة كما هو موضح في التجربة السابقة ولكن باستخدام كمية أقل من الأسيتون وذلك للحصول على الصبغة بكمية مركزة.

- أضيفي كمية من المذيب ( الأسيتون ) في آجار ويترك لفترة .

- أضيفي نقاط باستمرار على ورقة الفصل الكروموتوجرافي ويتم ذلك بأكثر من مرة على مسافات متباعدة حوالي 4- 5 سم أضيفي الصبغة في خط عرضي على ورقة الفصل الكروموتوجرافي .

- ضعي ورقة الكروموتوجرافي في الأجار وتأكدي بأن تكون النقاط للأسفل  ثم تتركي الورقة بداخل الآجار لفترة من الزمن وذلك حتى يقطع سطح المذيب مسافة قدرها 1 سم تقريباً من نقطة البداية

المسافة التي انفصلت عندها النقطة

RF = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسافة التي قطعها المذيب