مورد الهواء

مورد الهواء : التركيب والأهمية

يتواجد الهواء منذ القدم ولا توجد حياة بدون وجود هواء . نستطيع أن نبقى على قيد الحياة بدون غذاء لفترة أسابيع ، وبدون ماء لفترة أيام ولكن بدون هواء فقط لبضعة دقائق ومن هنا أهمية الهواء لنا . بدون وجود هواء لا نستطيع أن نسمع الصوت وأيضا لن يكون وجود لحالات طقس مختلفة .

تركيب الهواء في الغلاف الجوي للكرة الأرضية ، مصدر المواد بالهواء ، تغيير مبنى الهواء في الطبقات المختلفة في الغلاف الجوي .

يتكون الغلاف الجوي من خليط من الغازات لا تتفاعل مع بعضها البعض . هذه الغازات موجودة على ارتفاع 80 كم تقريبًا ولكن كلما ارتفعنا كمية الغازات تقل أي تنخفض كثافتها . يظهر الجدول التالي تركيب الغلاف الجوي :

| الغاز | النسبة بالهواء (%) |
| --- | --- |
| نيتروجين N2 | 78.08 |
| أكسجين O2 | 20.95 |
| أرغون Ar | 0.93 |
| ثاني أكسيد الكربون CO2 | 0.035 |
| أوزون O3 | 0.0012 |
| بخار الماء H2O | 0 – 0.4 |

المسببات للمشكلة البيئية

العوامل الأساسية لتلوث الهواء بالبيئة الخارجية وبالبيوت : عوامل طبيعية (براكين ، عواصف رملية ، حبوب اللقاح) وعوامل من صنع الإنسان (مصانع ، محطات توليد الطاقة ، سيارات ، مواقع للنفايات ، كسارات ، تدفئة بيتيه ، تدخين)

إن التعريف المتبع اليوم لتلوث الهواء هو الوضع الذي توجد به مركبات بحالة غازية ، سائلة أو صلبة بتركيز يؤثر بشكل سيء (سلبي) على الكائنات الحية أو على المواد و\أو الأجهزة التي يستعملها الإنسان . هذه المركبات ممكن أن تكون جديدة في الهواء ولم تكن موجودة في السابق أو موجودة أصلا في الهواء .

مصادر التلوث ممكن أن تكون طبيعية أو بواسطة عمل وتدخل الإنسان . المصادر الطبيعية مثل البراكين التي تطلق اكاسيد الكبريت والرماد ، العواصف الرملية التي تطلق الرمل والغبار ، والنباتات التي تطلق حبوب اللقاح التي تسبب الحساسية . أما مصادر التلوث بواسطة الإنسان فتقسم إلى مصادر مستقرة أو ثابتة مثل المصانع ، محطات توليد الطاقة (الكهرباء) والبنايات ومصادر متحركة مثل وسائل النقل المختلفة . هنالك أيضا مصادر أخرى للتلوث مثل مواقع تجميع النفايات التي تطلق غازات سامة إلى الهواء ، عمل الكسارات والتي تطلق الجسيمات الصلبة بالأحجام المختلفة وكذلك تدخين الإنسان يعتبر واحدًا من مصادر التلويث .

ملوثات هواء ومكان إنتاجها : اكاسيد الكربون (CO, CO2) ، اكاسيد الكبريت (SO2, SO3) ، اكاسيد النيتروجين (NO, NO2, N2O) ، مركبات عضوية متطايرة (VOC) ، مواد كربونية ، غاز الميثان (CH4) ، CFC ، جزيئات صلبة ، حبوب اللقاح ، رصاص ، أوزون ، مواد مؤكسدة .

المسبب الأساسي لتلوث الهواء هو من عملية الحرق الناتجة من حرق الوقود في وسائل النقل أو في الصناعة . هذا الحرق يؤدي إلى انطلاق أنواع مختلفة من الملوثات منها :

  - ثاني أكسيد الكربون (CO2) : وهو غاز ينتج من عملية الحرق التام للوقود . يعتبر احد غازات الدفيئة ويمتص الأشعة تحت الحمراء المنطلقة من الكرة الأرضية ، يحولها إلى حرارة مما يؤدي إلى ارتفاع درجة جرارة الغلاف الجوي .

  - أكاسيد الكبريت (SOx) : مركبات تنتج من حرق الوقود الاحفوري مثل الفحم والنفط . تنطلق بأغلبها من محطات توليد الطاقة ، من الصناعة ومن معامل تكرير النفط . نتيجة عملية الحرق ينتج بالأخص ثاني أكسيد الكبريت ((SO2  هذه الغازات تضر في جهاز التنفس في جهاز المناعة وتضر النباتات .

  - أكاسيد النيتروجين (NOx) : وهذه غازات حامضية تنطلق بالأساس من محطات توليد الطاقة ، من الصناعة ومن وسائل النقل (بالأخص التي تعمل بالسولار) . تضر أيضا بجهاز التنفس ، جهاز المناعة وتضر بالنباتات .

  - جسيمات : للجسيمات خطر شديد على الصحة ، منها الجسيمات الخشنة والتي حجمها يتراوح من 2.5 إلى 10 ميكرون والتي تسمى PM10 ، تصل عادة من الغبار الصحراوي ، من الحقول الزراعية ومن الطرق الترابية . تتراكم هذه الجسيمات في مجرى التنفس وممكن أن تسيء المشاكل الصحية مثل الربو والالتهاب المزمن في مجرى التنفس . الجسيمات الصغيرة والتي قطرها اقل من 2.5 ميكرون وتدعى PM2.5 ، تنطلق عادة من المصانع ، من السيارات ومن التدفئة البيتية . الجسيمات التي قطرها اقل من 0.1 ميكرون هي اللافتة للنظر ، لأنه تبين إن هذه الجسيمات تدخل إلى الداخل حتى تصل إلى الرئتين . هذه الجسيمات بنفسها ممكن أن تؤدي إلى تهيّج جهاز التنفس والى صعوبات بالتنفس . كذلك ممكن أن تؤدي إلى التهاب الرئتين والى صعوبة مرض الربو وبالتالي إلى انخفاض نجاعة استيعاب الأكسجين . الجسيمات الصغيرة ممكن أن تصل إلى الدم وتصيب بالتالي عمل القلب . خطر آخر من الجسيمات الصغيرة هو من المواد اللاصقة بهم مثل المواد المسرطنة ، البنزين والديواكسينات ، ثاني أكسيد الكبريت والمعادن الثقيلة .

  - أول أكسيد الكربون (CO) : هو غاز ينتج من حرق جزئي (غير تام) للوقود ، مصدره الأساسي من وسائل النقل . هذا الغاز يضر بتزويد الأكسجين للجسم لأنه يتصل بمادة الهيموغلوبين التي تنقل الأكسجين بالجسم ويمنع اتصال الأكسجين بها . بتراكيز عالية نسبيًا يؤدي إلى الموت .

  - مواد كربونية (HC) : وهي مركبات تحتوي على الكربون والهيدروجين تنطلق وقت عملية الحرق وتبخر الوقود . مصدرها الأساسي من وسائل النقل ومعامل التكرير . قسم من هذه المواد يعتبر مسرطنًا ، وقسم آخر يؤدي إلى تهيّج جهاز التنفس والنظر .

  - الأوزون (O3) : ملوث ينتج من تفاعلات فوتوكيميائية بشراكة اكاسيد النيتروجين والمواد الكربونية . يتكون الأوزون في الطبقات السفلى القريبة من الأرض (أسفل التروبوسفيرا) ويعتبر احد غازات الاحتباس الحراري . يضر بجهاز التنفس والنظر ، يضر بالنباتات ويتلف بعض أنواع المواد مثل المطاط . الأوزون الموجود بالطبقات العليا للستارتوسفيرا يلعب دورًا مهمًا في الدفاع عن جميع الكائنات الحية بحيث يمنع وصول أشعة الشمس فوق البنفسجية المضرة .

  - الرصاص : معدن ثقيل استعمل بالسابق كإضافة ضرورية للوقود . معدن سام ويضر بجهاز الأعصاب المركزي ، خاصة لدى الأطفال .

تعتبر المواصلات احد الملوثات الأساسية في العالم . في الدول المتطورة يكون مقدار التلوث الناتج من المواصلات بين 40% - 90% من تلوث الهواء . يبين الرسم التالي نسبة الملوثات المختلفة من المصادر المختلفة :

العلاقة بين حالة الطقس (رياح ، تضاريس ، أمطار ودرجة الحرارة) وبين مستوى تلوث الهواء :

تركيز الملوثات الموجودة بالهواء تتعلق بعاملين أساسيين : كمية الملوثات المنطلقة في منطقة معينة ومعدل إبعاد أو انتشار هذه الملوثات في الهواء . من المهم أن نعرف ما هي الآليات التي تساعد في إبعاد وانتشار الملوثات في الهواء .

إبعاد الملوثات : إن العملية الأساسية لتنظيف الهواء من الملوثات المختلفة هي سقوط الأمطار . هذه الأمطار تشطف الملوثات إلى أسفل . يتم ذلك إما عن طريق تنظيف ذرات الغبار الموجودة بالهواء والتي يتكاثف عليها بخار الماء أو عن طريق إذابة الغازات الموجودة بالهواء وتكوين المطر الحامضي . هنالك إمكانية أخرى لتفاعلات كيميائية طبيعية تقلل من تركيز الغازات السامة الموجودة بالهواء ، مثل أكسدة أول أكسيد الكربون CO إلى ثاني أكسيد الكربون CO2 .

انتشار الملوثات : عامل مهم لتقليل تركيز الملوثات بالهواء هو انتشارها . هذه الملوثات ممكن أن تتحرك أفقيا أو عاموديًا . هنالك عدة عوامل تساعد في انتشار الملوثات منها :

  - الرياح : إن اتجاه الرياح يحدد اتجاه انتشار الملوثات وشدة الرياح تقرر مدى هذا الانتشار ، وبالتالي يتحدد معدل الانخفاض في تركيز الملوثات .

ب. حتى نفهم الانتشار العامودي للملوثات يجب أن نتذكر بعض الحقائق . عندما نرتفع إلى ارتفاع 12 كم عادًة تنخفض

درجة الحرارة . معدل الانخفاض هو 0.65 درجة مئوية لكل 100 متر ، وهو يتغير حسب حالة الطقس . مع الارتفاع ينخفض أيضا ضغط الهواء .

عندما تتواجد كتلة من الهواء بالقرب من الأرض ، و درجة حرارتها أعلى من درجة حرارة البيئة ، عندها كثافة هذه الكتلة تكون اصغر من كثافة الهواء المحيط بها ، ولذلك ترتفع هذه الكتلة إلى أعلى . أي ممكن القول إن كتلة الهواء الحارة ترتفع إلى أعلى وتطفو على الهواء البارد الذي حولها . مع ارتفاع كتلة الهواء ينخفض الضغط من حولها ، ولذلك تنتشر وتقل درجة حرارتها . إن انخفاض درجة حرارة كتلة هوائية مرتفعة هو ثابت : درجة مئوية واحدة لكل 100 متر في الهواء الجاف . كذلك ممكن أن تحدث إمكانية عكسية حيث تنخفض كتلة هوائية ذات درجة حرارة ابرد من الهواء الذي يحيطها . هذه الكتلة تنخفض وترتفع درجة حرارتها أيضا بدرجة واحدة لكل 100 متر .

نفحص الآن ماذا يحدث لكتلة هواء تنطلق من مصدر ملوث ولها درجة حرارة أعلى بقليل من درجة حرارة البيئة مثلًا الهواء الذي ينطلق من اكزوزت السيارة . عندما تنخفض درجة حرارة البيئة ببطء مع الارتفاع ، تبدأ كتلة الهواء بالارتفاع إلى أعلى ، ولكن بعد ارتفاع قليل نسبيًا تتساوى درجة حرارة الكتلة مع درجة حرارة البيئة ، حيث تتوقف الكتل عن الارتفاع . يدعى هذا الوضع غلاف جوي مستقر.

حالة أخرى ممكن أن تحدث وهي انخفاض درجة الحرارة بسرعة مع الارتفاع إلى أعلى . لذلك كتلة الهواء المنطلقة من الملوث ودرجة حرارتها أعلى من البيئة ، تبدأ بالارتفاع  ولكن ليس كما في الحالة الأولى ، معدل الانخفاض في درجة حرارة الكتلة مع الارتفاع  يكون أبطأ من الانخفاض في درجة حرارة البيئة ، ولذلك هي تبقى دائمًا بدرجة حرارة أعلى من البيئة . لذلك تستمر الكتلة بالارتفاع دون إزعاج . هذه الحالة تدعى غلاف جوي غير مستقر .

من ناحية انتشار الملوثات في الحالة الأولى ، حيث الاتموسفيرا ثابتة ، تبقى هذه الملوثات بالقرب من الأرض ، وعملية انتشارهم تكون قليلة جدًا . أما في الحالة الثانية حيث الاتموسفيرا غير مستقرة ، ترتفع الملوثات إلى أعلى وتنتشر بشكل جيد .

تأثير التضاريس :

تؤثر التضاريس أيضا على انتشار الملوثات في السهول المحاطة بالتلال والجبال تنتج طبقة سميكة من الانقلاب الحراري الأرضي في الليالي الصافية بدون رياح أو مع رياح خفيفة . السبب لذلك هو انه في الليل تبرد الأرض في منحدرات التلال المحيطة للسهول وتكون من فوقهم طبقة هواء باردة ترسب إلى داخل السهول . مدن ، مثل مدينة لوس انجلس ، الموجودة في مواقع كهذه تعاني من مشكلة تلوث هواء شديدة . مثلًا في مدينة حيفا ، حيث تتواجد المصانع في الخليج بالقرب من شاطي البحر ، بينما اغلب المناطق السكنية موجودة على جبال الكرمل في ارتفاع من 250 حتى 500 متر . عند حدوث انقلاب حراري علوي قاعدته منخفضة ، وتهب رياح من المنطقة الصناعية باتجاه الكرمل ، عندها تحبس الملوثات في المنطقة السكنية على الكرمل في منطقة خلط دقيقة ، والتي يصل علوها أحيانا إلى 100 متر فقط . في هذه الحالة يتواجد على جبال الكرمل تلوث شديد ، أكثر من الذي يكون في المنطقة الصناعية في الخليج ، حيث تكون طبقة الخلط اسمك . حالات الطقس هذه تكون في منطقة حيفا في الفترات الانتقالية وأحيانا في الصيف .

البحث عن أساليب متقدمة تمكن التخلص من غاز ثاني أكسيد الكبريت الناتج عن حرق الوقود أو على الأقل الحد

هنالك علاقة بين ارتفاع تركيز غازات الدفيئة وبيت ارتفاع درجة الحرارة . متوقع انه خلال القرن الواحد والعشرين ترتفع درجة الحرارة على سطح الكرة الأرضية بمعدل 1.5 - 4.5 درجة مئوية . لهذا الارتفاع تأثيرات كثيرة في مجالات مختلفة .

من التأثيرات لارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية :

  - في عالم ترتفع درجة حرارته يرتفع أيضا مستوى سطح الماء في المحيطات والبحار وذلك لسببين : أولهما إذابة

الجليد الموجود في الأقطاب وثانيهما تمدد مياه المحيطات نتيجة ارتفاع درجة حرارتها . ارتفاع مستوى الماء من

المتوقع أن يغمر مدن ساحلية عديدة بالعالم .

  - تغير متطرف في حالة الطقس مثل تغيير في درجات الحرارة، فيضانات وعواصف الهوريكان .

  - يحدث أيضا تغيير في كمية الترسبات (الأمطار) حيث ممكن أن تزداد في بلدان معينة وان تقل في بلدان أخرى وهذا

بالطبع يؤثر على المحصول الزراعي . ممكن أن تسقط الأمطار في مناطق لم تر الأمطار من قبل .

  - انتشار الأمراض حيث تتطور وتتكاثر البكتيريا والحشرات بشكل أكثر في درجة حرارة مرتفعة وهذا يؤدي إلى نقل

وانتشار الأمراض من مكان إلى آخر.

  - ظاهرة التصحر : نتيجة ارتفاع درجة الحرارة تموت كائنات كثيرة ويرتفع تركيز الأملاح نتيجة تبخر المياه وهذا

يؤدي إلى عدم صلاحية التربة للزراعة وتحويلها إلى ما يشبه الصحراء .

طرق المواجهة

الطرق الأساسية لتقليل تلوث الهواء

    - وسائل تقنية مثل فلاتر في المداخن ، محول وحفز ، وقود فقير بالكبريت ، بدائل ل- CFC : هنالك وسائل تقنية ووسائل إدارية لتقليل انطلاق الملوثات من وسائل النقل والمصانع المختلفة وتقليل الأضرار الناتجة من هذه الملوثات . الوسائل التقنية تشمل وضع المحول المحفز، تحسين المحركات ، استعمال مصاف ، استعمال مستوعبات وغيرها . أما الوسائل الإدارية تشمل تطبيق القوانين وتوعية السكان .

وضع محول محفز : يعتبر المحول المحفز اليوم من أحسن الوسائل لتنظيم إطلاق الملوثات من وسائل النقل التي تستعمل محركات البنزين . المحول المحفز يركب على السيارة مع العادم وداخله يتم معادلة الغازات المنطلقة من محرك السيارة .

معظم السيارات الحديثة أصبحت مجهّزة بعلبة معدنية متصلة بأنبوب طرد غازات عادم الاحتراق تدعى المحوّل المحفز ذي الشعب الثلاث التي يعمل كل منها على معالجة واحدة من مجموعات الغازات الضارة مثل المواد الكربونية ، أول أكسيد الكربون واكاسيد النيتروجين . الغازات التي تمر على هذه الشبكات تتفاعل مع المعادن ، تتأكسد وتنطلق كغازات اقل سمية إلى البيئة الخارجية . مثلًا يتحول غاز أول أكسيد الكربون إلى غاز ثاني أكسيد الكربون .

- CO + NO             CO2 + N2

- CO +HC + O2                CO2 + H2O

- NO2               N2 + 2O2

- هنالك فلاتر تستعمل في سيارات الديزل وظيفتها استيعاب الجزيئات المنطلقة ومن ثم حرقها في عملية خاصة .

ب. تحسين المحركات : هنالك سيارات تعمل على الغاز ، ومحرك هذه السيارات يشبه محرك سيارات البنزين . مصدر الغاز هو من الغاز الطبيعي المستخلص من الأرض أو من الغاز الذي ينتج خلال عمليات تكرير البترول . الملوثات التي تنطلق من هذه السيارات تكون اقل وتتكون من الجزيئات ، مواد كربونية واكاسيد الكبريت . السيئة لاستعمال هذا النوع هي سعره الباهظ . هنالك أيضا السيارات التي تعمل على الكهرباء والمتصلة بكوابل خاصة ، هي لا تلوث الهواء ولكن استعمال الكهرباء يؤدي إلى التلوث .

ج. تطوير المواصلات العامة : الباصات والقطارات تستطيع أن تنقل عدد كبير من الأفراد وعندها مستوى إطلاق الملوثات للفرد الواحد يقل نسبيًا . لتطوير المواصلات العامة يجب القيام بالخطوات التالية : تخصيص مسارات خاصة للمواصلات العامة تمكن من زيادة سرعة انتقال المسافرين ، تحسين البنية التحتية للقطارات عن طريق زيادة سكك حديدية بين المدن وداخل المدن وذلك لتسهيل نقل الركاب ، وأخيرا تمويل المواصلات العامة بحيث تكون الأسعار ارخص مما يشجع عدد كبير من المسافرين استعمال المواصلات العامة .

المصانع المختلفة تطلق ملوثات بكميات كبيرة ولكنها مزودة أيضا بوسائل لمراقبة وتقليل التلوث وكذلك بمداخن عالية تساعد في انتشار الملوثات إلى مساحة اكبر . لذلك مستوى التلوث من الصناعة الذي يصل إلى الفرد بالمدينة هو اقل بكثير من التلوث من وسائل النقل . تطلق المصانع نوعين من الملوثات : ملوثات تنتج خلال عملية حرق الوقود لاستخلاص الكهرباء أو لتسخين بخار الماء ، وملوثات تنطلق خلال عملية الإنتاج والتي تشمل خلط مواد وتفاعلات كيماوية بين المواد ، ملوثات عند نقل المواد المختلفة وغيرها . بالطبع مهما كانت الطرق المستعملة لمراقبة إطلاق الملوثات فإننا لا نقلل إطلاق الملوثات بشكل تام ودائمًا هنالك إطلاق ملوثات بنسب معينة ، وإذا قمنا بمنع انطلاق ملوث معين فانه يبقى على شكل نفايات صلبة أو سائلة ولذلك يلزمه معالجة خاصة . هنالك عدة وسائل تقنية لتقليل انطلاق ملوثات إلى الهواء مثل :

أ.  تغيير عمليات الإنتاج : إن عملية تقليل انطلاق الملوثات من المصدر اخف وارخص من معالجة المشكلة بعد تكونها . مثلًا تقطيع الحجارة والشايش ينتج غبار بكميات كبيرة ، ولكن ترطيب مكان القطع يقلل من كمية الغبار الناتجة . مثال آخر تنظيم كمية الهواء اللازمة للاشتعال ممكن أن تقلل من إطلاق الدخان ومن نسبة أول أكسيد الكربون .

ب. تغيير نوع الوقود : عادة تستعمل المصانع أنواع وقود ذات جودة منخفضة وذلك لأنها رخيصة ، مما يقلل من سعر الإنتاج . وقود ذو جودة منخفضة يحتوي على نسبة أعلى للكبريت والمعادن ومواد أخرى وهذا بالطبع يزيد من إنتاج التلوث والرماد السام . كلما كان الوقود المستعمل بالصناعة ذو جودة أعلى يكون سعره أغلى ولكنه ينتج كمية اقل من الملوثات . أحيانا يكون إعطاء رخصة لمصنع معين مشروط باستعمال وقود ذو جودة عالية . مثلًا شركة الكهرباء حسنت من جودة الوقود التي تستعمله ولكن يجب أن تنتقل إلى استعمال الغاز الطبيعي حتى يقل التلوث بشكل اكبر .

ت. رفع المداخن : رفع المداخن إلى ارتفاع عال يساعد في انتشار الملوثات على مساحة أوسع  مما يقلل من تركيز هذه الملوثات . يجب أن نتذكر أن المداخن لا تقلل من كمية الملوثات الناتجة وفقط تساعد في انتشارها ولذلك هذه سيئة لهذه الطريقة حيث عالميًا لا تساعد كثيرًا . المداخن العالية تصل إلى ارتفاع 300 متر مثل مداخن محطات توليد الكهرباء.

ث. استعمال المصافي الرطبة: هذه تقنيات يحصل داخلها اتصال بين الغاز الملوث وبين سائل وظيفته معادلة الملوثات الموجودة بالغاز . يجب ملائمة لطل غاز سائل مناسب له بهدف معادلته وعدم إطلاقه إلى الهواء .  الهواء النقي من الملوثات ينطلق إلى الجو بينما السائل الملوث يتم معالجته وتنظيفه وإعادة استعماله . ممكن استعمال هذه الطريقة لإبعاد الجزيئات ولكن بنجاعة منخفضة .

ج. سيكلون : يتم فصل الملوثات بدون ملامسة أي سائل ، حيث يتحرك الهواء في حركة التفافية دائرية على جدران السيكلون . الجزيئات التي تلقى على الجدران تسقط إلى أسفل ويتم تجميعها . الغاز النظيف يرتفع إلى أعلى وينطلق إلى الهواء . السيكلون ناجع لجزيئات كبيرة نسبيًا من 10 - 100 ميكرون .

ح. الأجهرة النسيجية : وهي عبارة عن أجهزة يمر الهواء بها عن طريق طبقات من الأقمشة وفلاتر خاصة . الهواء الذي يحتوي على غبار يبقى في الفلاتر . جزيئات الغبار تتجمع ويتم تنظيفها بين الحين والآخر . هذه الطريقة تناسب الجزيئات الصغيرة (اصغر من 0.1 ميكرون) . السيئة هي حساسية الفلاتر لدرجة الحرارة العالية حيث تحترق بدرجة حرارة أعلى من 150 درجة مئوية .

خ. راسب كهربائي : يعمل كمغناطيس للجزيئات . الغاز الذي يحتوي على الجزيئات يمر عبر الكترودات مشحونة كهربائيًا بشحنة سالبة ، فيتم شحن الجزيئات بهذه الشحنة السالبة .  من ثم يمر الغاز المشحون سلبيًا بين الكترودات مشحونة موجبًا فالجزيئات السالبة تنجذب إلى الألواح الموجبة . بين فترة وأخرى يتم تفريغ جزيئات الغبار اللاصقة . هذه الطريقة مناسبة لجزيئات صغيرة جدًا اقل من 0.01 ميكرون .

د. مصاف جافة (فلاتر) : في الصناعات الكيماوية بشكل خاص ممكن استعمال بمصاف لترشيح الغازات . هذه المصافي تحتوي على مواد قابلة لامتزاز الملوثات إليها . بعد الاستعمال الفلتر الملوث يجدد حيث يعاد استعماله والمادة الملوثة تلقى إلى مواقع دفن النفايات أو إلى مواقع دفن النفايات الخطرة . هذه الطريقة مكلفة نسبيًا وتستعمل فقط إذا لم يتوفر لها بديل . احد المواد المستعملة في هذه المصافي هو الفحم الفعال .

ذ. شعلة - المشاعل : هو جهاز لحرق الغازات السامة وأكسدتها إلى غازات اقل سمية . تستعمل هذه الطريقة في معامل تكرير البترول . هنالك شعلة مستمرة في هذه المعامل وعندما يصل إليها الغاز السام يزداد لهيبها .

وسائل الرصد : ماذا نقيس وأين ؟

كما نعرف انه لا يكفي أن نعين مقاييس أو معايير لجودة الهواء أو لانطلاق الملوثات بل يجب المحافظة والمتابعة لتنفيذ هذه المعايير . من المهم جدًا لهذه المتابعة بسبب الضرر الكبير الناتج من التلوث فمثلًا معروف انه في تل أبيب يموت سنويًا 1100 شخص بسبب تلوث الهواء . هنالك طريقتان أساسيتان لرصد تلوث الهواء :

  - طرق رصد ثابتة : حيث يوجد جهاز يتابع رصد وقياس تلوث الهواء ويحذر في حالة وجود أي شذوذ من المعايير . كل محطة تقيس الملوثات التالية : جزيئات ، ثاني أكسيد الكبريت SO2 ، أول أكسيد الكربون CO ، اكاسيد النيتروجين NOx ، والأوزون . ( أحيانا يضاف إلى هذه القائمة أيضا مواد كربونية ورصاصا كما هو متبع في الولايات الأمريكية ) . ترسل القياسات إلى حاسوب مركزي وعند حدوث أي خلل في معيار جودة الهواء ، يتم تنبيه السكان ذوي الحساسية بشكل خاص (وهم كبار السن ، الأطفال ومرضى الربو أو أي مرض في المسالك التنفسية) ، بعدم الخروج من البيت . في نفس الوقت يتم البحث عن المصنع الملوث الذي أدى إلى حدوث هذا الخلل عن طريق قياس مقياس الانبعاث ويتم معاقبته .

  - طرق رصد متحركة : هنالك بلدان نسبة التلوث بها قليلة بسبب عدم وجود صناعة أو عدد كبير من وسائل النقل . في هذه البلدان لا توجد محطات رصد ثابتة ويتم قياس جودة الهواء بواسطة سيارة خاصة متنقلة تحمل جهاز لقياس الملوثات السابقة الذكر ، وعادة تكرارية هذه القياسات تكون اقل من المناطق الصناعية .

هنالك موقعان لمحطات الرصد : محطات رصد عالية تقوم بقياس جودة الهواء في مساحة واسعة ، وعي في ارتفاع البنايات ، ومحطات رصد لوسائل النقل تقيس ملوثات الهواء التي مصدرها من وسائل النقل . محطات وسائل النقل موجودة بالقرب من محاور رئيسية لوسائل النقل ويتم القياس على ارتفاع وسائل النقل .

الهدف من رصد الملوثات هو معاقبة الملوثين وأيضا توفير معلومات وافية للسكان عن تلوث الهواء في منطقة سكناهم . يبين الجدول التالي معايير تلوث الهواء لملوثات مختلفة كما تعينت حسب أوامر تصحيح لقانون منع الأضرار سنة 1992 :

| الملوث | التركيز الأعلى المسموح به (ملغم\متر مكعب) | طول فترة التعرض |
| --- | --- | --- |
| أوزون | 0.230 | نصف ساعة |
|  | 0.160 | 8 ساعات |
| ثاني أكسيد الكبريت | 0.500 | نصف ساعة |
|  | 0.280 | 24 ساعة |
|  | 0.060 | سنة واحدة |
| أول أكسيد الكربون | 60 | نصف ساعة |
|  | 11 | 8 ساعات |
| اكاسيد النيتروجين | 0.940 | نصف ساعة |
|  | 0.560 | 24 ساعة |
| جسيمات عائمة | 0.300 | 3 ساعات |
|  | 0.200 | 24 ساعة |
|  | 0.075 | سنة واحدة |
| جسيمات قطرها اقل من 10 ميكرومتر | 0.15 | 24 ساعة |
|  | 0.060 | سنة واحدة |
| كادميوم (بالجسيمات العائمة) | 0.000020 | 24 ساعة |
|  | 0.000006 | 30 يوم |
|  | 0.000001 | سنة واحدة |
| رصاص (بالجسيمات العائمة) | 0.005 | 24 ساعة |
|  | 0.0015 | 30 يوم |
|  | 0.0005 | سنة واحدة |

المواثيق والاتفاقيات العالمية : تقييد انطلاق غازات الاحتباس الحراري ، منع وتقييد استعمال مواد تضر بالأوزون :

إن الاتفاق بين دول العالم بالأعمال التي يجب القيام بها لتقليل تلوث الهواء واجه صعوبات بسبب المصالح لكل دولة والتي تختلف عن مصالح دولة أخرى . هنالك فرق كبير بين الدول النامية والدول المتطورة في إطلاق غازات الاحتباس الحراري . سكان الدول المتطورة ، والتي عدد سكانها خمس سكان العالم ، يطلقون 4\5 من كمية ثاني أكسيد الكربون المنطلقة . لذلك الدول النامية تطلب من الدول المتطورة وحدها بتقليص إطلاق غازات الاحتباس الحراري . أيضا الدول المصدرة للنفط غير معنية باتخاذ خطوات لتقليل استهلاك الطاقة لان ذلك يضر باقتصادها . إن الازدياد بعدد السكان في الدول النامية وارتفاع مستوى الحياة بها يزيد أيضا من استهلاك الطاقة ولذلك حتى في حالة تقليص الغازات من قبل الدول المتطورة غير متوقع أن ينخفض تركيز ثاني أكسيد الكربون . كل ذلك أدى إلى قيام مؤتمرات ومواثيق تتعلق بهذا الموضوع . مثلًا سنة 1997 تم عقد مؤتمر كيوتو في اليابان بمشاركة 161 دولة . تم الاتفاق في هذا المؤتمر على أن الدول المتطورة يقلصوا إطلاق غازات الاحتباس الحراري حتى سنة 2012 إلى مستوى يقل ب- 5% عن الكمية المنطلقة سنة 1990 . بالرغم من هذا الاتفاق لم تنجح اغلب الدول أن تقلص إطلاق الغازات . بعض الدول ومن بينها الولايات الأمريكية لم توافق على نتائج هذا المؤتمر لان ذلك يضر باقتصادها . فقط بالسنوات الأخيرة وقعت الولايات الأمريكية على هذه الوثيقة .

أما مؤتمر مونتريال سنة 1987 بحث بتقليص استعمال الفريونات (CFC) ومواد أخرى تصيب طبقة الأوزون . اتفقت الدول المشاركة في هذا المؤتمر وفي مؤتمرات أخرى مثل مؤتمر لندن (1990) ومؤتمر كوبنهاغن (1992) على وقف تام لاستعمال الفريونات حتى سنة 2000 . حتى أواسط التسعينات وقع على هذا الميثاق 139 دولة. مع التقليص باستعمال الفريونات تم تطوير مواد أخرى لها نفس الوظيفة ولكنها محبة للبيئة ولا تضر بالأوزون . بالرغم من تقليص استعمال الفريونات سيبقى مفعولها مستمر لفترة طويلة وذلك لأنها تبقى بالجو لفترة طويلة ولا تتحلل بسرعة .