- طرق تحاليل التراكيز القليلة من المعادن.

  - مقدمة

  - الدقة و الوثوقية

  - المعايرة

4.1    حدود الكشف

  - مراقبة النوعية

2.       تحضير العينات

  - طريقة زيادة تركيز المعدن.

    - الكروماتوغرافي

    - الاستخلاص بالمذيبات

    - طرق اخرى.

  - تقنيات الاذابة و التحطيم

    - الهضم بالاحماض.

    - الترميد الجاف.

    - الصهر.

3.   المبدأ النظري للامتصاص الذري.

1.3    لمحة تاريخية

2.3    مقدمة

3.3    منشا الانتقال الطيفي

4.3   الطيف الذري.

5.3  شدة الخط الطيفي.

6.3  زيادة عرض الخط الطيفي.

4. الامتصاص الذري

1.4      مقدمة

2.4      امتصاص الاشعاع

3.4      مصادر الاشعاع

4.4      خلايا التذرية

1.4.4   الفرن الغرافيتي

2.4.4   اللهب

3.4.4   تقنية توليد اللهب البارد والهيدريد

5.4     ادخال العينة

6.4     اختيار طول الموجة والقياس

7.4     طرق التصحيح

1.7.4   المصدر المستمر

2.7.4   طريقة  سميث-هيفتجي

3.7.4   تأثير زيمان

8.4      التداخلات

1.8.4   تداخلات التذرية اللهبية

2.8.4  تداخلات الفرن الغرافيتي

- الاختبارات العملية

----------

- تختلف اجهزة الامتصاص الذري ما بين المختبرات. والتجارب التالية مصممة لتوضح الطرق القياسية .

- الهدف:

  - اكتساب الخبرة في طرق تحضير ومعالجة العينات لتجهيزها للتحليل.

  - اكتساب الخبرة في تشغيل الاجهزه وتعييرها .

  - اختيار مجال  العمل مناسب لعنصر معين و بناء منحنى معياري.

  - الكشف عن التداخلات التي بمكن ان تنشأ و تعيين الطرق المناسبة للسيطرة عليها.

  - تطبيق طرق اخرى للمعايرة مثل طريقة  اضافة المحلول المعياري

- تجارب مقترحة:

  - تأثير اضافة الفوسفات على الامتصاص الذري لذرة الكالسيوم:  استعمال اللانثانوم او السترونتيوم  EDTA  للتخلص من التداخل.

  - تعيين التراكيز القليلة في عينة معيارية موثقة. مثل تحليل عينة صلية وهضمها باحماض مركزة , ومقارنة النتائج اامستحصل عليها بطريقة المنحنى المعياري مع تلك المستحصل عليها بطريقة اضافات المحاليل المعيارية

- مقدمة:

ان عمليات قياس  المعادن هي ضرورية لوجودنا, فالطعام الذي نأكله والماء الذي نشربه والحاسوب لذي استعمله للطباعة , والدواء الذي اتناوله للعلاج وكرسي البلاستيك الذي اجلس عليه والسيارة التي اتنقل بها كل هذه الاشياء تحتوي على العناصر المعدنية. وفي أغلب الاحيان فان كمية المعادن الموجودة تحدد مدى ملائمة المادة للاستعمال في مجال محدد. لذلك فان قياس المعادن و مركباتها عبر مدى من تراكيز تتراوح من النسب المئوية الى النتف القليلة ( جزء بالمليون) و التراكيز المتناهية في الصغر ( جزء بالبليون او اقل ) تستدعي استعمال الطيف الذري.

- ما هي المعادن التي تخشى من وجودها في حياتك اليومية ؟

أمثلة على هذه المعادن :  الرصاص في البترول , و الالمنيوم في مياه الشرب و التنغستن في المصابيح الكهربائية.

وللتوضيح فان جسم الانسان يحتوي على عدد كبير من المعادن , وكثير من هذه المعادن ضرورى لبقائنا واذا نزعت هذه المعادن حصل لنا ضرر كبير وربما مميت . اما اذا زاد تركيز هذه المعادن بنسب عالية فستؤدي لحدوث مشاكل. وهكذا فان حالتنا الفسيولوجية تعتمد على تركيز معدن محدد و بالتحديد على الشكل الكيميائي للمعدن في غذائنا. وتقليل  امداد الجسم  من معدن اساسي ولو بتراكيز قليلة سيؤدي الى حدوث اعراض مرضية مثل نقص الحديد سيؤدي الى انيميا ونقص الفلوريد سيؤدي لحصول مشاكل في الاسنان  ونقص السيلينيوم سيؤدي الى ضعف بالعضلات , وبالعكس فان زيادة تراكيز الرصاص و الزئبق و الزرنيخ تسبب حصول تسمم. لذلك كان لا بد من أخذ المقادير المناسبة من المعادن و حسب ما تنصح به الوكالات الحكومية . وهكذا فان الطيف الذري هو احد اهم تقنيات التحليل و الذي يستخدم لمراقبة التراكيز القليلة من المعادن الموجودة في الاطعمة وفي مياه الشرب.

  - الدقة و الوثوقية

هذين الاصطلاحين هما الاكثر تداولا في الكيمياء التحليلية, و تعرف الوثوقية بمدى تقارب مجموعه من النتائج المنفردة, بينما الدقة تحدد مدى تقارب النتائج من القيمة الحقيقية. ومن الواضح فان القيمه الحقيقية يمكن ان تكون غير معلومة. والشكل التالي يوضح هذين الاصطلاحين.

  - المعايرة

تتطلب المعايرة تحقيق علاقة بين تجاوب الاشاره و مجموعة من المحاليل القياسية. والمحاليل المعيارية في الامتصاص الذري هي متتاليات من المحاليل المائية ذات تراكيز مختلفة  ( المحاليل المعيارية العملية)  من العنصر المطلوب تحليله. و اختيار المحلول القياسي الاصلي امر بالغ الاهمية , وهو الذي سيحضر منه باقي التراكيز , ووجود أي شوائب فيه سيعني انتقال هذه الشوائب الى جميع المحاليل المعيارية. ويمكن ان تكون المادة القياسية بشكل مسحوق او اسلاك او قضبان .. الخ , او  ملح ذو نقاوة عالية أو أكسيد. ويمكن الحصول على هذه المحاليل المعيارية عالية النقاوة من الشركات الكيميائية المتخصصة. ومن الاهمية بمكان توخي الدقة التامه خلال نقل المحاليل الى الاوعية الزجاجية الحجمية , وذلك من خلال استعمال ماصات معايرة و دوارق حجمية.

- كيف يمكن ان تعيار ماصه حجمية؟

ان وزن 1.00  مل من الماء يساوي 1.00    غ   , فتوزين الحجم الحقيقي   من المحلول الخارج من الماصة الحجمية هو طريقة مقبولة لمعايرة الماصة.

ولا بد من تخزين المحاليل المعيارية في ظروف ملائمة, وذلك باستخدام زجاجيات مغسولة باحماض و بدرجة حرارة 4 مئوي.

ان العلاقة الرياضية المستخدمة غالبا في المعايرة هي من الشكل:

y =  mx  +  c

حيث  y   هي اشارة التجاوب وهي الامتصاص في حالة الامتصاص الذري  , x     هي التركيز في الوحدات المناسبة  μμμμmg ml-1 او جزء بالمليون  (ppm)  ,  m هي ميل المنحنى , c   هي نقطة التقاطع على المحور x

وبقياس الاشارة الناتجة  عن متتاليات من المحاليل المعيارية المعلومة  يرسم منحنى بياني ( الشكل 3.1 أ). ومن قياس  محلول العينة ذات التركيز المجهول تؤخذ قراءة الاشارة والتي يقدر تركيزها من المنحنى المعياري, وهكذا يتم تعيين تركيز المعدن في المحلول المجهول.

ولا يمكن دائما  الحصول على خط مستقيم , فاذا كان توزيع النقاط في المنحنى البياني بشكل عشوائي دل هذا  على خلل في الجهاز او عدم دقة في تحضير المحاليل المعيارية. ويجب الاشارة ان الخط البياني في الامتصاص الذري هو غالبا غير مستقيم وانما منحني, وعملية  ترتيب المعطيات على هذه المنحنيات تتطلب استعمال طريقة أفضل المستقيمات.

ويوجد طريقة بديلة عن المعايرة المباشرة الا وهي طريقة اضافات المحاليل المعيارية ونلجأ لهذه الطريقة عند وجود كميات معترة من المواد المسببة للتداخلات, وفي هذه الطريقة لا تمر الرسومات المعيارية في نقطة الصفر في كلا الاحداثيين  x ,   y  والغرض من استعمال طريقة الاضافات المعيارية هو للتخلص من تأثير التداخلات على العينة , وهكذا فان المحاليل المعيارية ستحتوي على نفس الاحجام من العينة أي  سنضيف الحجم نفسه من العينه الى جميع المحاليل المعيارية. وسيتم قياس كل محلول معياري الحاوي على نفس الحجم من العينة وسيتم تسجيل التجاوب لكل محلول كما في السابق. وعلى كل حال سينتج نوع جديد من المنحنى المعياري يتضمن قياس قيم الامتصاص مقابل قيم التركيز , وفي هذه الحالة فان المنحنى البياني لن يمر من خلال نقطة الصفر في كلا الاحداثيين ولكن اذا رسم بشكل جيد فيمكن مد الرسم البياني باتجاه محور x  من الجهة الاخرى حتى يتقاطع معه في نقطة تكون قرائتها هي قيمه التركيز المجهول للعينة كما في الشكل 3.1 ب , ومن الضروري ان يكون المنحنى البيانى خطيا على مداه كاملا , والا نتج خطا كبير.

كيفية حساب معامل التخفيف:

تم هضم عينة تربة وزنها    5230.0 غ في 25 مل من حامض النيتريك المركز , بردت العينة وتم نقلها كميا الى قارورة حجمية 100 مل وتم اكمال القارورة حتى العلامة بالماء المقطر. خفف هذا المحلول باخذ 10 مل من المحلول ونقل الى قارورة حجمية 100 مل واكمل الحجم الى العلامة بالماء المقطر, يحسب معامل التخفيف من المعادلة :

100 مل     X   100 مل

____        ______    =   1912 مل غ-1

0.5230 غ      10 مل

تم تحليل هذا المحلول ووجد انه يقع ضمن المدى الخطي للمنحنى المعياري , يتم ضرب معامل التخفيف بالتركيز الماخوذ من االمنحنى البياني ونحصل على قيمة تمثل المعدن المطلوب قياسه.

اذا كانت قيمة تركيز المعدن من المنحنى المعياري تساوي 15 μµغ مل-1, ماهو تركيز المعدن في عينة التربة الاصلية ؟

يتم هذا بضرب معامل التخفيف بتركيز المعدن

1912 مل          15 µغ

_____    X    ______     =   28680   µغ غ-1

غ                    مل

يمكن التعيبر عن هذه النتيجة بوحدات اخرى مثل  26680 مغ كغ-1  او      2.87 %

  - حد الكشف

يعرف حد الكشف بانه  اقل تركيز يمكن قياسه بواسطة طريقة تحليلية معينة وبوثوقية محددة. ويحدد باخذ القيمة الوسطية مضافا اليها ثلاثة اضعاف قيمة الانحراف المعياري. وهذا المصطلح يستعمل غالبا لمقارنة تقنيات القياسات الالية مع بعضها. والشكل 4.1 يبين امثلة للاشارات القريبة لحد الكشف.

- ما هي الاشارات التي يمكن اعتبارها اشارة واضحة ؟

من الواضح انها  الاشارة الموجودة في مثال 3  . ولا يوجد أي اشارة في ا حيث نلاحظ وجود اشارة ازعاجية.وفي 2 تظهر اشارة صغيرة عند طول موجي محدد.

5.1 مراقبة النوعية

يقال ان الكميات الهائلة من المعطيات المستحصل عليها في المختبرات هي غالبا ليست ذات قيمة!  وهذا الاعتبار ليس ناتجا لان الاجهزة لا تعمل بصورة كفؤة, ولكن بسبب عدم وجود منهج محضر مسبقا للطريقة التحليلية. لذلك فمن الاهمية بمكان اتباع اسلوب ضمان الجودة في كل المختبرات. والاهداف الرئيسة لبرنامج ضمان الجودة النوعية كما يلي:

- للابقاء على اداء ذو جودة عالية للمختبرات

- لضمان نوعية المعطيات والنتائج

- لتحديد طرق مناسبة وجيدة في التحليل

- للابقاء و تحسين الاجهزة التحليلية

- لضمان توثيق جيد يحفظ طرق التحليل و نتائجها

ويتطلب الابقاء على الاداء ذو الجودة العالية وجود مواد مرجعية موثوقة في عمليات التحليل. والمواد المرجعية هي تلك التي فيها (على سبيل المثال معدن او اكثر ) تركيزه معروف مع تقدير عدم الوثوقية , ورفق مع هذه المواد الحد الادنى للاستعمال و ظروف التخزبن ونسية الرطوبه , وتنتج هذه المواد معاهد دولية متخصصة, والشكل 5.1 يبين مثالا على احد هذه المواد.

- .  طرق تحضير العينات

لم تنال طرق تحضير العينات  الاهتمام الكافي في الكيمياء التحليلية, وبالرغم من التقدم الهائل الذي تحقق في مجال الاجهزة التحليلية الا ان طرق تحضير العينات ما زالت تراوح مكانها, وفي مجال الامتصاص الذري فان العينة يمكن ان تكون  سائلة او صلبة, ويلجأ احيانا الى عمليات تركيز العينات خاصة تلك التي تراكيزها قليله مثل العينات البيئية . ويلجأ الى تبخير العينات السائلة من اجل زيادة تركيزها. اما العينات الصلبة فيجري تحويلها  الى شكل سائل بواسطة تحطيمها او اذابتها بطرق مختلفة . والمشكلة الاهم بعمليات تحضير العينات احتمال حصول تلوث والذي ينتج عن استعمال كيماويات غير نقية او استعمال اوعية غير نظيفة بالاضافة لاحتمال وجود اخطاء في عمليات الهضم والتخفيف او اخطاء بشرية.

- كيف يمكن ان نمنع حدوث تلوث للعينة ؟

كخطوة بسيطة  لا بد من اترداء  روب مخبري , واستعمال كيماويات ذات نقاوة عالية وان كانت باهظة الثمن, والحرص على استعمال ادوات زجاجية نظيفة والتركيز على (تاريخ) هذة الادوات والتاكد من تنظيفها بعد الاستعمال مباشرة و نقعها في محلول 10% من حامض النيتريك وغسلها بعد ذلك بماء عالي النقاوة سواء كان ماء مقطر او ماء منزوع الايونات, ولا ننسى اهمية طريقة تخزين وابقاء الاوعية مغلقة باحكام كي لا يتسرب اليها الغبار والذي هومصدر رئيس للمعادن مثل الالمنيوم , والعامل البشري مهم في احتمال حصول التلوث ,فمثلا قشرة الرأس والايدي المتعرقة هي مصادر محتملة للتلوث, وكاجراء وقائي يفضل ارتداء قفازات خاصة ولبس النظارات الواقية وارتداء قبعة مناسبة, قد تبدو هذه الاجراءات غير عملية في المختبرات بشكل يومي ولكن ماذا عن الاحتياطات المطلوبة في الصناعات النووية واشباه الموصلات ؟

  - عملية معالجة تركيز المعادن

غالبا ما يكون تركيز المعدن قريبا او اقل من حد الكشف للجهاز المستخدم . نلجأ في هذه الحالة الى استعمال جهاز ذو حساسية فائقة , او نلجأ الى عملية تركيز للعينة التي تكون غالبا بشكل سائل, وفي حالة المواد الصلبة يمكن زيادة وزن العينة وبالتالي تزيد من كمية المعدن.

ويمكن ان نحتاج الى اجراء عمليات فصل للتخلص من التداخلات او لنميز بين الاشكال الكيميائية للمعدن مثلا بين حالات الاكسدة, ويتوفر معلومات عن هذه الطرق في المراجع العلمية.

    - الكروماتوغرافيا

وأشهرها اطرق التبادل الايوني , سوء كانت انيونية او كاتيونية , وكما يدل اسمها فان التبادل الكاتيوني هو الذي يستعمل لفصل الايونات موجبة الشحنة , بينما الانيوني لفصل الايونات سالبة الشحنة, وقد يبدو ان المبادل الكاتيوني هو الانسب ولكن ليس دائما. فالمبادل الانيوني يمكن استعماله في معالجة انيونات مثل الارسينات   (         ( AsO2- لقياس عنصر الزرنيخ.

- بهذه الطريقة يمكن فصل  العنصر المطلوب عن مكوناته وزيادة تركيزه.

2.1.2 الاستخلاص بالمذيبات

وهي تسمى ايضا استخلاص سائل - سائل , وهي من اهم طرق معالجة التركيز. وتتضمن استخدام طورين غير ذائبين مثل الماء و مذيب عضوي, حيث يمزجان معا ويتم انتقال المعدن المطلوب من الطور المائي الى الطور العضوي  , وعادة ما يستخدم مادة مساعدة او مخلبية كوسيط. والماده المخلبية الاهم في الامتصاص الذري هي امونيوم بيروليدين ديثيوكاربامات APDC )) مع ميثيل ايزوبيوتيل كيتون  (MIBK)  كمذيب عضوي , ويشكل  (APDC)  معقدات معدنية ثابتة على مدى واسع من درجات الحموضة (الجدول ا2.1 )

    - طرق اخرى

يمكن استعمال طريقة الترسيب المشترك. ومع ذلك فان الكيميائي يفضل عدم استخدام طرق زيادة التركيز لاستهلاكها للوقت واحتمال حصول تداخلات.

  - تقنيات التحطيم

تتضمن تحرير العنصر المطلوب من المكونات التداخلية باستعمال مواد كيماوية مثل مواد مؤكسدة او احماض مؤكسدة او مواد انصهارية او حراره, وسيئة استعمال احماض مع حرارة حدوث تلوث او فقد للعنصر.

    - الهضم الحامضي

ويتضمن استخدام حامض مع حرارة لتحطيم تركيبة العينة. ويعتمد اختيار الاحماض على طبيعة العينة و وكمثال فان العينات الجيولوجية تتكون اساسا من السيليكا والحامض الوحيد المناسب هو حامض الهيدروفلوردريك . ويوضع الحامض المناسب مع العينة في وعاء مناسب يعتمد على طبيعة مصدر التسخين وغالبا ما يكون الهضم الحامضي في اوعية مفتوحة , ويتوفر طرق الهضم بواسطة الميكروويف .

    - الترميد الجاف

لعل ابسط طرق التحطيم هي تسخين العينة في افران على حرارة 400- 800 درجة مئوي بوجود الهواء. بعدها يتم اذابة المتبقي من العينة في حامض ونقلها الى قارورة حجمية, وهذه الطريقة تعمل على تحطيم المواد العضوية, وسلبية هذه الطريقة في احتمال فقد جزءا من المعادن المتطايرة مثل الزئبق والرصاص والكادميوم والكالسيوم والزرنيخ و الانتموان والكروم والنحاس.

    - الصهر

بعض السيليكات و الاكاسيد لا يمكن تحطيمها عادة بفعل الاحماض وفي هذه الحالة نلجا لطريقة بديلة وتتضمن اضافة مواد مساعده على الصهر بنسبة 1:10 ووضع الخليط في بوتقة مناسبة مثل البلاتين وتسخينها لحراره  300-1000 درجة مئوي, ثم يتم اذابة الصهارة الباردة في حامض مناسب.

- المبدأ النظري للامتصاص الذري

استعمل مصطلح الطيف اساسا لوصف الضوء المرئي و تحلله الى مكونات من الاطوال الموجية لتوليد الطيف. واكتشف  اسحق نيوتن عام 1666 ان ضوء الشمس  يمكن تجزيئه الى الوان طيفية مثل الوان قوس قزح (الاحمر والبرتقالي والاصفر والاخضر والازرق      والبنفسجي). كما اكتشف العالمان كيرشوف  وبنسن عام 1860 ان خطوط الانبعاث هي نتيجة الذرات وليس المركبات, وباختراع لهب بنسون تم التمهيد لادخال تقنية التحاليل الطيفية -الكيميائية للتعرف على العناصر.

  - مقدمة

نتيجة التطورات المتتالية تم توسيع مفهوم الطيف ليتضمن ليس فقط الاشعاع المرئي بل اضاف اجزاء اخرى من الطيف الكهرومغناطيسي مثل اشعة اكس والفوق بنفسجي وتحت الاحمر والميكروويف والراديوويف . وتعتمد جميع التقنيات الطيفية على انبعاث او امتصاص الاشعاع الكهرومغناطيسي, والتي تنشأ من تغيرات ضمن الجزئ او نظام الذرة. وامكن تحديد مناطق الطيف الكهرومغناطيسي في مصطلح الطول الموجي والتردد حسب الشكل 3.2  . ويوجد معادلة رباضية تحدد العلاقة بينهما. ويعبر عن الطول الموجي بالامتار والتردد بالدورة في الثانبة او الهيرتز.

  - اصل الانتقالات الطيفية

اذا زودت الذرة بطاقة كافية ( حرارية او كهربائية ) سينتقل الاكترون من مستوى طاقة قليلة (مثل الحالة الارضية) الى اخر ذو طاقة اعلى ( الحاله المتهيجة) , ويعبر عنه بالامتصاص. ولان الحالة المهيجة غير ثابتة سيعود الالكترون الى الحالة ذو الطاقة الاقل, ويعبر عنه بالانبعاث. ويحدث كلا الامتصاص والانبعاث عند اطوال موجية  او ترددات او طاقات محددة. الشكل 3.3 .

  - الطيف الذري

تكون جميع الذرات في درجة حرارة الغرفة في الحاله الارضية. ففي حالة الصوديوم يحتل الالكترون الخارجي المدار 3S  . في ظرف حرارة عالية تكون ذرة الصوديوم قادرة على امتصاص الاشعاع حيث يحدث انتقال الكتروني من  3S  حالات متهيجة اعلى. ويحدث هذا الانتقال الالكتروني عند طول موجي محدد. والملاحظات التجريبية للصوديوم حددت ذروات الامتصاص عند 589.0 , 589.6 , 330.2 , 330.3 نانوميتر. باخذ  مخطط مستويات الطاقة الموضح في الشكل ا4.3  للصوديوم, من الممكن تحديد ازواج الطول الموجي الموافقه للانتقال الالكتروني من المستوى 3S    الى اما  مستويات  3P  او  4p   من اجل 589.0\589.6  و  330.2\330.3  بالترتيب. . ويمكن ان تحدث انتقالات الكترونية اخرى بينما تبقى الاقوى او الاشد شدة هي الامتصاص الطيفي الحاصل للانتقالات الذرية من الحالة الارضية  3S  الى المستويات الاعلى. وتسمى الاطوال الموجية التي يحصل عندها هذه الانتقالات بالخطوط الطنينية.

ويصورة مشابهة يهيج الالكترون بسهوله حال تعرضه لظروف احماء من اللهب او البلازما الى مستوى طاقة اعلى. اما وقت مكوث الذرة المتهيجة فهو قصير ( 10-8  ثانية) , ويعود الى الحالة الارضية مترافقا مع انبعاث فوتون من الاشعاع. في الشكل ب4.3 يمثل زوج الطول الموجي عند  589.0 و  589.6 نانوميتر اكثر خطوط الاشعاع شدة للصوديوم وهذه هي المسؤولة عن اللون الاصفر الملاحظ عند تعريض ملح الصوديوم للهب مثل لهب بنسن.

من المهم ملاحظة ان كلا خطي الانيعاث والامتصاص للصوديوم يحدثان عند اطوال موجية مثالية حيث تحدث الانتقالات بين نفس مستويات الطاقة .

ان طيف الانبعاث يمكن ان يكون اكثر تعقيدا  بوجود كلا من الطيف الحزمي (الجزيئي) والطيف المستمر. وينشأ الطيف الجزيئي من تهييج المركبات الجزيئية في الجزء الحراري من اللهب , وهذا يلاحظ في الجزيئات ثنائية الذرة. وللتمييز ما بين هذه المكونات الجزيئية والمكونات الذرية فمن الضروري توفر مطياف ذو قدرة عالية, وتعتبر جزيئات الكربون الثنائية في حال ادخال مذيبات عضوية كامثلة مثالية والجذور الحرة  OH على المكونات الجزيئية , ويسبب وجودها المتاعب منتجة تاثيرات تداخلية غير مرغوبة. اما الطيف المستمر الذي ينشأ من اعادة الارتباط مثل الجزيئات في اللهب  ,و الالكترونات او الايونات لتشكل ذرات وانبعاثات خطية مستمرة في البلازما هذه تحدث تصعيدا للخلفيات مع خطوط الانبعاث المقاسة.

  - شدة الخط الطيفي

تعتمد شدات الخط الطيفي على الاعداد النسبية للحالات الالكترونية الارضية والحالات المتهيجة الاعلى, ويعبر عنها معادلة بولتزمان.

لقد وجدت ذرة واحدة متهيجة فقط من بين 11200   ذرة صوديوم ومن  اجل الانتقال الطيفي عند طول موجة 589 نانومتر وبدرجة حرارة 2500 كلفن.

4.  طيف الامتصاص الذري

تمتاز هذة التقنية ببساطتها وبانخفاض كلفتها.

1.4 مقدمة

يتكون مطياف الامتصاص الذري من الاجزاء الرئيسة التالية: مصدر الاشعاع , و خلية التذرية و الطريقة المناسبة لاختيار طول الموجة , وعملية القياس. يقوم مصدر الاشعاع بتوليد خط انبعاث ضيق مناسب للمعدن المطلوب, اما خلية التذرية فهى الموقع الذي يتم فيه ادخال العينة وتوليد الذرات للمعدن المطلوب, و الجزء الاهم هو في عزل الخط الطيفي المطلوب عن باقي الخطوط الصادرة عن مصدر الاشعاع, وتتمثل ميزة ميزة الامتصاص الذري على الدرجة العالية في الانتقاء ويعبر عنها بما يسمى بتاثير القفل و المفتاح.

ويطبق فرق جهد مابين 100-400  فولت عبر الالكترودين لتشغيل اللمبه( مصدر الاشعاع )

و الموفق لتيار قدره 2-30 ميلي أمبير. ويتأين الغاز المعبأ داخل اللمبة نتيجة مرور هذا التيار

حيث تهاجم الايونات الموجبة الغازية المهبط ونتيجة هذا الاصطدام هي تحرير ذرات المعدن , ويعتمد اختيار الغاز المالئ على عاملين  , الاول هو عدم تعارض خطوط الطنين مابين الغاز و المعدن, والثاني هو قدرة هذا الغاز على تجرير ذرات ا لمعدن, وهكذا يتم اختيار غاز الارغون الثقيل مع المعادن ذات الوزن الذري الاكبر او التي لها جهد تاين اعلى من غاز النيون والعكس صحيح. وللتفريق ما بين الغازين يكفي مشاهدة الاشعاع الصادر من اللمبة , فاللون الازرق للارغون واللون البرتقالي للنيون.

  - خلايا التذرية

نحتاح لخلايا التذرية لانتاج ذرات في الحالة الارضية, ومن اشهرها خلية اللهب و اكثرها حساسية الفرن الغرافيتي , بالاضافة الى تقنية توليد الهيدريد والبخار البارد.

    - اللهب

اشهر انواعه اللهب الذي يتم فيه مزج الغازات( الوقود - المؤكسد ) قبل دخولها الحارق في غرفة الاحتراق , ومن اهم  الاشتراطات المطلوبه : امتزاج الغزات بشكل تام قبل خروجها من غرفة المزج , وان تتدفق الغازات بشكل صفائحي عند خروجها من الحارق , وان يكون للحارق القدره على العمل فترات طويلة دون ان يتعرض لفرط الاحماء ودون ان ينغلق, وان يكون اللهب ثابتا بسرع تدفق مناسبه و ذا بالتالي يمنع حدوث ظاهرة الدفع الاحتراقي الخلفي للهب الى غرفة الاحتراق واخيرا ان يكون للهب حجم و شكل مناسبين من اجل الحصول على اعلى امتصاص أي ان له طول مسار ذري طويل   .

واشهر انوع اللهب المستخدمة في الامتصاص الذري (هواء - اسيتيلين )و (اكسيد النيتروز- اسيتيلين   ) ,  واشهرها استعمالا ( هواء - اسيتيلين) والذي له حارق بطول 10 سم وحرارته حوالي 2500 كلفن, بينما (اسيتيلين - اكسيد النيتروز ) طول حارقه 5 سم ويستعمل هذا اللهب من اجل المعادن التي تتطلب حرارات عاليةحيث حرارته حوالي 3150 كلفن . ويوكن تغيير حرارة اللهب لكلا النوعين عن طريق تغيير نسب التدفق لغازي الوقود والمؤكسد.

اما قصور تقنية اللهب فهي:

-الحاجه لكميات كبيرة من العينة

-حدود الكشف ليست مناسبة وهذا ناشيء من محدودية وقت مكوث الذرات في اللهب نتيجة سرعة الاحتراق العالية للغازات

- عدم امكانية تحليل عينات صلبة بصورة مباشرة

وقد دفعت الاسباب السابقة للعثور على بديل اخر سواء من ناحية ادخال العيبنة و من ناحية طريقة التذرية.

2.4.4 الفرن الغرافيتي

وهي طريقة ممتازه لزادة الحساسية و استعمال كميات اقل من العينة, وفي هذه الطريقة يتم ادخال العينة في انبوب صغير ومثقوب , ولتذرية العينة تطبق حرارات عالية في عدة مراحل يواسطة مقاومة كهربائية.

    - تقنية توليد الهيدريد و البخار البارد

هذه الطريقة لها شكل خاص في ادخال العينة والتي تطبق على عدد محدود من المعادن وهي تلك التي لها خاصية تشكيل هيدريدات  متطايرة ( مثل الزرنيخ و البزموث و الانتموان و السيلينيوم والقصدير) , حيث يتم تفاعل العينة المحمضة مع بوروهيدريد الصوديوم وبعد وقت قصير انطلاق هيدريد غازي . والمعادلة التالية تصف توليد هيدريد الزرنيخ  (AsH3) :

3BH4- + 3H+ +4H3AsO3®3H3BO3 + 4AsH3 +3H2O

ويتم حمل الهيدريد المتولد الى خلية الكوارتز  بواسطة غاز حامل, وتسخن الخلية اما كهربائيا او باللهب. اما توليد البخار البارد فهو خاص بمعدن الزئبق , حيث يتم ارجاع الزئبق الموجود بمحلول العينة باستعمال كلوريد القصدير الثنائي الى الزئبق المعدني كما يلي:

Sn2+ + Hg2+®Sn4+ + Hg0

وينقل بخار الزئبق المتولد بواسطة الغاز الحامل الى الخلية والتي هي خلية امتصاص زجاجية طويلة

  - ادخال العينة

يتم ادخال العينة المائية الى لهب الامتصاص الذري بواسطة غرفة الترذيذ عن طريق نظام الترذيذ .

1.5.4 غرفة الترذيذ

يتكون المرذذ الهوائي من انبوب من الحديد الغير قابل للصدأ مثبت فيه انبوب شعري مكون من معدني البلاتين و الايريديوم . ويتم سحب العينة عبر الانبوب الشعري نتيجة فعل الهواء ( الغاز المؤكسد ) الخارج عبر فوهة الخروج الموجودة ما بين خارج الانبوب الشعري و داخل انبوب الحديد الغير قابل للصدا. ويكفي فعل الهواء الخارج و العينة السائلة لبعثرة العيبة الى ضباب خشن , و تعرف بمبدا فنتوري. و تقدر سرعة سحب المرذذ ما بين 3 الى 6 مللتر لكل دقيقة.

و لغرفة الترذيذ وظيفتان اولاهما تحويل العينة السائلة الى ضباباب حشن بواسطة الغاز المؤكسد ويتبعها تشتيت الضباب الى شكل انعم من اجل نقله الى الحارق تمهيدا لتذريته وايضا للسماح لجزيئات الضباب الباقي للتكثف ومن ثم تصريفها. وثانيهما ان هذه التركيبة تساعد على المزج الامن لغازي المؤكسد و الاحنراق في غرفة التمديد قبل ادخالهم الى الحارق.

  - اختيار طول الموجة و القياس

تعتمد انتقائية الامتصاص الذري على فعالية القفا و المفتاح , اما النظام البصري فيه فيقسم الى نوعين رئيسين هما الامتصاص الذري احادي الحزمة والامتصاص الذري ثنائي الحزمة. في الاحادي الحزمة يتركز الضوء الصادر من اللمبه الكاثودية على البخار الذري المتولد فب اللهب ويمر بعده الى المونوكرومايتر . في الثنائي الحزمة ينقسم الضوء الصادر من اللمبة الكاثودية الى قسمسن بوسطة مراة متحولة حيث تسمح لنصف الضوء ليمر عبر اللهب , بينما يحول النصف الثاني, ثم يتم اعادة تجميع الحزمتين بمراة نصف مفضضة ثم يسير الى المونوكروماتير, وتمتاز الاجهزه ثنائية الحزمة بانها تسمح بتصحيح اي تغيرات ناشئة عن اللمبة الكاثودية نتيجة الاحماء او الانزياح او نتيحة تشوش اللمبة وهذا يؤدي الى تحسين الدقة في قياسات الامتصاص.

يتم الكشف عن اشعاع اللمبة الكاثودية الناتجة عن البخار الذري بواسطة انبوب التضخيم الضوئي وهو عبارة عن اداة تحول الفوتونات الى تيار حيث يصدم الضوء الساقط علىمادة حساسة ضوئيا و التي تحول الضوء الى الكترونات. ثم تتركز الالكترونات المتولدة وتضاعف بواسطة سلسلة من دينودات قبل ان تتجمع على المصعد. تحول هذه الالكترونات  ( تيار كهربائي) الى اشارة فولتية والتي تنقل بعدها عبر محول تناظري - رقمي الى حاسوب مناسب للعمليات الحسابية.

7.4 طرق التصحيح الخلفي

يمكن حل مشكلات الامتصاص والتشتت النشئه عن مكونات الجزيئات باستعمال طرق مختلفة , و اشهرها :

1.7.4 المصدر المستمر

تعتمد هذه الطريقة و كما يدل اسمها على استعمال مصدر ضوئي مستمر مثل لمبة الديتيريوم. فقد يمكن ان يحصل في خلية التذرية امتصاص من كلا المكونات الذرية و الجزيئية. و بعملية قياس الامتصاص الحاصل من خط المصدر ( اللمبة الكاثودية )  ومقارنته مع الامتصاص الناتج من المصدر المستمر ( لمبة الديتيريوم )  فانه ينتج اشارة امتصاص معدلة. و يحدث هذا نتيجة ان المكونات الذرية تمتص الاشعاع الانتقائي المتوافق مع المصدر الكاثودي , اما امتصاص الاشعاع الناتج من المصدر المستمر لنفس المكونات الذرية سيتم اهماله. ويتم هذا اليا بتعديل الضوء الصادر من كلا اللمبة الكاثودية و لمبة الديتيريو عبر اللهب و الى مكشاف الجهاز. ويحقق هذا عمليا و مشتت حزمي بشكل مشيي ميكانيكي دوار. و سيئة استعمال المشتت الحزوي انه يسبب انقاص شدة الضوء التي تصل الى المكشاف . كما نحتاج الى حرص كبير لتعديل مصدري اللمبة الكاثودية و لمبة الديتيريوم عبر نفس المسار في خلية التذرية. وقد تم البحث عن طريقة تصحيحية اخرى .

2.7.4 طريقة سميث - هيفتجي

يتم استخدام لمبة واحدة في هذه الطريقة, حيث تعمل بتيارين احدهما تيار عالي و الاخر عادي  ( منخفض). و عمل اللمبة الكاثودية بتيار عالي يؤدي الى حث ذاتي في الشكل الانبعاثئ للمبة ( شكل ش7.4) , وهذا هو مبدا طريقة سميث-هيفتجي. ومبدا العملية يتضمن ان لمبة الكاثود عندما تعمل بتيار قليل فانها قادرة على ان تمتص الاشعاع الصادر من كلا المكونات الذرية ( المرغوبة ) و الجزيئية ( غير المرغوبة) كما يحدث في العادة.اما اذا عملت اللمبة بتيار عالي فسيحدث انعكاس ذاتي والذي سيجزا شكل الانبعاث الى مكونين( الشكل  ب7.4 ) , وسيؤدي الانعكاس الذاتي الغير مكتمل للمبة الكاثودية الى عدم اكتمال فصل شكل الخط الذري عن حزمة التداخلات الجزيئية. و ناتج العملية هو اشارة امتصاص معدلة. وتمتاز هذه الطيقة باستعمال لمبة واحدة و بالتالي لن بكون هناك فقد في الحساسية نتيجة استعمال مجزا الحزمة او بسبب عدم التصحيح في خلية التذرية.

    - تاثير زيمان

تتضمن هذه الطريقة تجزئة خط الطيف , وعملية التجزئة تتم باستعمال حقل مغناطيسي قوي, ويمكن تطبيق الحقل المغناطيسي على خلية التذرية في الفرن الغرافيتي كما يمكن تطبيقه على مصدر الاشعاع في خلية الكاثود في حالة لهب الامتصاص الذري . وعندما توضع ذرة ما في حقل مغناطيسي ويتم مراقبة الامتصاص بضوء مستقطب فان شكل خط الامتصاص يتجزا الى مكونين ( الشكل ج7.4 ), وبالتغيير المتناوب بين حالة عدم تطبيق الحقل المغناطيسي حيث يلاحظ كلا من الامتصاص الذري والامتصاص الجزيئي الى حالة تطبيق الحقل المغناطيسي حيث يلاحظ التداخل الخلفي فانه يمكن الحصول على اشارة امتصاص ذري مصحح ( الشكل ج7.4) . ويتوفر اشكال مختلفة من طرق تصحيح زيمان منها ما يطبق تيار مغناطيسي متناوب او حقل مغناطيسي ثابت او بتجزئة الخط الطيفي بمستقطب دوار. وبسبب الكلفة العالية لطريقة  زيمان فقد اقتصر تطبيقها على تقنية اللهب الغرافيتي.

  - التداخلات

ان الحصول على نتائج موثوقة و جيدة يعتمد على قدرة و مهارة المحلل و تطبيق الطرق التحليلية المناسبة , و لكن حتى مع توفر الشروط السابقة فان النتائج قد تبقى غير دقيقة فما هو السبب ؟ قد  يكون السبب غير واضح لكن قد تكون التداخلات هي السبب. وتصنف هذه التداخلات بحالة لهب الامتصاص الذري الى : فيزيائية و طيفية و كيميائية بالاضافة الى التاينية. وللحصول على نتائج جيدة لا بد من فهم سبب هذه التداخلات و كيفية التخلص منها.

    - تداخلات التذرية اللهبية

- التداخلات الكيميائية

تنشا هذه التداخلات عندما يشكل العنصر المطلوب قياسه مركبا ثابتا حراريا مع مكونات جزيئية او ايونية معينة في محلول العينة. و افضل مثال على هذا التداخل هو وجود الفوسفات او السيليكات او الالومينات في محلول العينة مسببا انقاصا في اشارة الامتصاص للمعادن القلوية الترابية في لهب اسيتيلين - هواء . و الشكل ( ش8.4) يبين تاثير زيادة كميات الفوسفات على اشارة امتصاص الكالسيوم عند طول موجة 422.7 نانوميتر. و انقاص شدة الاشارة ناشيء من تكون فوسفات الكالسيوم الثابت حراريا.

-التداخلات التايونية

وهده التداخلات هي طور بخاري و يتفاقم هذا النوع من التداخلات مع العناصر القلوية و القلوية الترابية , بسيي جهود تاينها المنخفضة والتي تؤدي الى التاين في بيئة الحرارة البسبية للهب., و الان لماذا يكون التاين مشكلة في الامتصاص الذري ؟

من الواضح انه بحدوث تاين فلن يكون هناك ذرات و بالتالي لن يكون اشارة امتصاص للقياس

Na ® Na+ + e-

و لمنع جدوث هذه الظاهره الغير مرغوب فيها يلجا الى اضافة مانع للتاين او محلول معالج. و المحلول المانع للتاين المثالي هو عمصر قلوي اخر مثل السيزيوم. حيث ان اضافة الاخير بكميات زائدة  سيؤدي الى تاينه بدلا من العنصر المطلوب مثل الصوديوم , أي ان اضافة زيادة من السيزيوم سيمنع تاثير تاين الصوديوم, وهذا التاثير يطلق عليه اسم تاثير فعل الكتلة ( الشكل ب8.4)

- التداخلات الفيزيائية

تتعلق التداخلات الفيزيائية في لهب الامتصاص الذري الطيفي بنقل محلول العينة الى اللهب , و هذه التداخلات تتعلق بطبيعة  العينة مثل اللزوجة و تحويلها الى  قطيرات بغرفة الترذيذ, والضباي او القطيرات المتكونة تتعلق بالتةتر السطحي و الكثافة و لزوجة محلول العينة . ويسيطر على هذا النوع من التداخل بساواة الظروف لمكونات محاليل العينات و المحاليل القياسية , واذا لم يكن هذا ممكنا نلجا الى طريقة اضافة المحلول المعياري.و للتطبيق الناح لطريقة اضافة المحاليل المعيارية فمن الضروري ان يكون المحنى المعياري خطيا على مدى الامتصاص المطلوب تغطيته و ان يتم تحضير عدد معقول من المحاليل  ( 5 او 7 ). و برسم المحاليل المعيارية جنبا الى جنب الاضافات القياسية فمن الممكن ملاحظة التداخلات الفيزيائية. فاذا لم يتوزى المستقيمان دل ذلك على وجود تاثيرات تداخلية فيزيائية مسببة  زيادة او نقصا.

- التداخلات الطيفية

لحس الحظ هذا النوع من التداخل غير شائع في الامتصاص الذري الطيفي بسبب الانتقائية العالية التي تقدمها طريقة القفل و المفتاح . ولكن كمثال فان الخط الطنيني للنحاس (324.753 نانوميتر ) يتصادف مع خط اليوربيوم ( 324.753 نانوميتر) . وعلى كل حال اذا لم يفوق اليوربيوم 1000 ضعف  النحاس فلن يكون هناك أي تداخل ملحوظ عند قياس النحاس . و بالاضافة الى التداخل الطيفي الذري يوجد امتصاصات  جزيئية مثل ان هيدروكسيد الكالسيوم له حزمة امتصاص عند طول موجة الباريوم عند  553.55 نانوميتر, و الرصاص عند 217.0 ناوميتر والتي لها امتصاص جزيئي من كلوريد الصوديوم.