قياس الطيف الكتلي

مقدمة:

يمكن قياس الطيف الكتلي لأي مركب عضوي عندما تكون طاقة حزمته  الالكترونية أكبر من طاقة التأين ]حوالي3-8 electron volt (eV) (185-300 kcal/mol) وهو في حالته الغازية،حيث يحدث تأين لبعض الجزيئات.والشكل التالي يوضح الاسس التي يقوم عليها التحليل

ففي المرحلة الأولى من التأين يخسر الجزيء الكترون واحد من الكترونات التكافؤ ويترك كاتيون جذري.

e−+CH4→2e−+CH4+

في حالة الميثان  CH4 هنالك ثمانية الكترونات تكافؤية تربط أربع ذرات هيدروجين مع ذرة كربون.إن رمز CH4+  يشير إلى أن البنية الداخلية التي تحوي سبعة الكترونات تكافؤية تربط أربع ذرات هيدروجين مع ذرة كربون.

إشارة + تظهر عندما يملك هذا النوع شبكة من الشحنات الموجبة.

إن يعني بأن هذا النوع يملك عدد فردي من الالكترونات.

عندما يوجد مزيج من المركبات تقذف بالالكترونات،فإنه سينتج وبشكل واضح مزيج من الكاتيونات الجذرية المختلفة في الكتلة.

CH4,C2H6→CH4+,C2H6+m/z: 16 30

حيث(m/z)نسبة الكتلة إلى الشحنة(m كتلة الكاتيون الجذري الجزيئي وz رقم الشحنة).

في الحقيقة،حتى عندما تقذف المواد النقية بالالكترونات،فإنه ينتج مزيج من الكاتيونات.كما هو موضح اعلاه ،وبعض هذه الكاتيونات الجذرية التي تشكلت أولاً ستنكسر أو تتجزأ(إلى شظايا)إلى أيونات أصغر.ولعل ابسط توضيح يمكن ان يبين هو كالتالي حيث تدخل الجزيئات الكبيرة ثم تتكسر الى شظايا.

وبالتفصيل اكثر داخل جهاز جهاز الطيف الكتلي فإن تكسر المادة يكون كالتالي

فعلى سبيل المثال،يمكن للميتان أن يعطي كاتيونات بالكتل التالية:16 ,15 ,14 ,13 و12.

CH4→CH4+,CH3+,CH2+,CH+,C+m/z: 16 15 14 13 12

ويمكن الإستدلال على ذلك برسم صيغ لويس لجميع التكسيرات الممكنة ولا بد من الملاحظة

الكاتيونات التي تملك عدد زوجي من ذرات الهيدروجين هي كاتيونات جذرية،كما أن الكاتيونات التي تملك عدد فردي من ذرات الهيدروجين هي كاربوكاتيونات عادية.

يعتبر قياس الطيف الكتلي وسيلة ممتازة  للجزيئات الشاردية التي غالبا ما تكون في الحالة الغازيةو تفصل الأيونات الناتجة بشكل رئيسي بنسبة كتلتها إلى شحنتها،وتسجل نسبة كميات الأيونات الناتجة المختلفة على الإحداثيات المشابهة للإحداثيات الديكارتية كالشكل التالي لمركب بنتان-3-ون

ويعتبر طيف الكتلة وسيلة طريقة تبيان للمعلومات السائدة نتيجة قياس الطيف الكتلي كما إنه من المعتاد أن تكون نسبة الكتلة إلى الشحنة(m/z) كخريطة (تبيان) وعدد الأيونات أو علاقة الكثافة (وزن الحجم) التي تظهر على شكل رسومات ثنائية المحور . ولعل اهم فرق بين قياس الطيف الكتلي و التحليل الطيفي بأنها لا تمتص الضوء المعقد.ومع ذلك،فإنها تدعى /تحليل طيفي/ لأن/طيف/الكتلة يشبه أنواع أخرى من الطيف ويمكن توضيح ما تم شرحه اعلاه بالتكسير التالي

للمركب 2-Methyl-benzoic acid butyl ester