خطوات العمل

- نوصل الدائرة الكهربائية كما بالشكل 1

- مرر تيار مناسب خلال المقاومة (R)ثم سجل قراءة الفولتميتر (V)   وسجل قراءة  الأميتر)  (I

- كرر ذلك عدة مرات بتغير قيم الفولتميتر (V) ثم سجل قيم الأميتر (I)      وسجلها بالجدول 1.

- ارسم العلاقة البيانية بين قراءة الفولتميتر على المحور السينات وقراءة الأميتر على محور الصادات .

- صل النقاط يبعضها تحصل على خط مستقيم يمر بنقطة الأصل  .

- احسب ميل الخط المستقيم  وذلك عن طريق قسمة الصادات على السينات

- احسب قيمة المقاومة المجهولة من خلال قانون أوم حيث مقلوب الميل يساوى المقاومة .

| شكل(1) | No.; V (Volt); I (Ampere). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
| --- | --- |